Исходный код программы StandControl (клиентская часть)

Структура программы:

client/

-app.py

-controllers.py

-state.py

-telemetry.py

-ui_style.py

-view.py

# app.py

import tkinter as tk

from network import WSClient

from state import AppState

from ui_style import init_style

from view import build_ui

from controllers import Controllers

from telemetry import Telemetry

# Тот же адрес, что и в исходном gui_ws.py

# WS_URL = "ws://192.168.1.161:9000"

WS_URL = "ws://127.0.0.1:9000"

def main():

# --- TK root ---

root = tk.Tk()

root.title("StandRemoteGUI")

root.geometry("1080x740+100+100")

try:

root.state("zoomed")

except Exception:

pass

# --- Состояние приложения (все tk.Variable, буферы и пр.) ---

state = AppState(root)

# --- Стиль/тема (точно как было в gui_ws.py) ---

init_style(root, dark=False)\

# --- Контроллеры (логика кнопок/команд), пока без видов и без сети ---

controllers = Controllers(root, state)

# --- View (построение всего GUI), прокидываем обработчики от контроллеров ---

views = build_ui(root, state, handlers=controllers.handlers())

controllers.attach_views(views)

# --- Телеметрия (разбор входящих сообщений, обновление state и UI) ---

telemetry = Telemetry(root, state, views, ui_log=controllers.ui_log)

# --- Сеть (WebSocket клиент остаётся из network.py как есть) ---

client = WSClient(

WS_URL,

on_message=telemetry.on_message,

on_status=telemetry.on_status,

on_error=telemetry.on_error,

)

controllers.bind_network(client)

client.start()

# --- Таймеры телеметрии/рендера графиков ---

telemetry.start_timers()

# --- Корректное закрытие ---

def _on_close():

try:

client.stop()

finally:

try:

root.destroy()

except Exception:

pass

root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", _on_close)

# --- Главный цикл ---

root.mainloop()

if __name__ == "__main__":

main()

from __future__ import annotations

import csv

from datetime import datetime

from typing import Optional, Callable

from state import GEAR_MAP, TELEM_COLUMNS, AppState, MOTOR_MODE_MAP

class Controllers:

"""

Собирает весь UI-контрол: обработчики кнопок, переключателей, передач.

Ничего «не рисует» — только читает/пишет state и вызывает методы сети.

"""

def __init__(self, root, state: AppState):

self.root = root

self.state = state

self.views = None          # присвоится через attach_views()

self.client = None         # присвоится через bind_network()

# ---- wiring ----

def attach_views(self, views) -> None:

"""Даём контроллеру ссылки на виджеты (log_box, telem_tree, sliders...)."""

self.views = views

def bind_network(self, client) -> None:

"""Подключаем WSClient (из network.py)."""

self.client = client

# ---- утилиты ----

def ui_log(self, *parts) -> None:

"""Единая точка логирования в текстовое окно (и в будущем — в статусбар)."""

if not self.views or not getattr(self.views, "log_box", None):

return

msg = " ".join(str(p) for p in parts).strip()

self.views.log_box.insert("end", msg + "\n")

self.views.log_box.see("end")

def _get_float(self, var, name: str) -> float:

try:

return float(var.get() or 0.0)

except Exception:

self.ui_log(f"[UI] {name}: некорректное значение", "ERR")

raise

def _get_int(self, var, name: str) -> int:

try:

return int(float(var.get()))

except Exception:

self.ui_log(f"[UI] {name}: некорректное значение", "ERR")

raise

def _gear_code_or_none(self) -> Optional[int]:

try:

return GEAR_MAP.get(self.state.gear_var.get(), 2)  # 2 = N

except Exception:

return None

# ---- публичные хэндлеры, которые прокинем во view ----

def handlers(self) -> dict[str, Callable]:

return {

"send_all": self.send_all,

"send_cmd": self.send_cmd,

"set_mode": self.set_mode,

"set_gear": self.set_gear_from_ui,

"send_limits": self.send_limits_now,

"send_torque": self.send_torque_now,

"send_control_now": self.send_control_now,

"apply_mode": self.apply_mode,           # аналог старого set_mode_from_ui

"set_mode_from_ui": self.apply_mode,     # синоним для совместимости

# синонимы на всякий случай

"send_limits_now": self.send_limits_now,

"send_torque_now": self.send_torque_now,

# опционально — пригодится во view:

"on_speed_released": self.on_speed_released,

"on_torque_released": self.on_torque_released,

"toggle_logging": self.toggle_logging,

"clear_log": self.clear_log,

"export_csv": self.export_csv,

"send_fake_can": self.send_fake_can_from_fields,

}

# ---- отправка «сервисных» команд ----

def send_cmd(self, cmd: str) -> None:

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

self.client.send_cmd_threadsafe(cmd)

# ---- основная кнопка "Отправить" ----

def send_all(self) -> None:

"""

Поведение совпадает с исходным:

- сначала всегда SendLimits

- режим 'currents': SendControl(En_Is=1, Kl_15=0 [+GearCtrl, MotorCtrl, ReqState])

затем SendTorque(Isd/Iq)

- режим 'speed'   : SendControl(En_Is=0, Kl_15=1, ns [+GearCtrl, MotorCtrl, ReqState])

- режим 'torque'  : SendControl(En_Is=0, Kl_15=1, Ms [+GearCtrl, MotorCtrl, ReqState])

"""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

# как в старом gui_ws: сначала отправляем лимиты

self.send_limits_now()

gear_code = self._gear_code_or_none()

mode = self.state.mode_var.get()

motor_code = MOTOR_MODE_MAP.get(mode, 1)

if mode == "currents":

# режим тока: общий контроль + токи Id/Iq

try:

isd = self._get_float(self.state.Id_var, "Id")

isq = self._get_float(self.state.Iq_var, "Iq")

except Exception:

return

ctrl = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": True,

"Kl_15": False,

}

if gear_code is not None:

ctrl["GearCtrl"] = int(gear_code)

if motor_code is not None:

ctrl["MotorCtrl"] = int(motor_code)

ctrl["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(ctrl)

self.client.send_json_threadsafe({

"cmd": "SendTorque",

"En_Is": True,

"Isd": isd,

"Isq": isq,

})

self.ui_log(

f"[UI] ▶ Отправлено: режим Токи (Id/Iq={isd:.2f}/{isq:.2f})"

+ (f", Gear={gear_code}" if gear_code is not None else "")

)

elif mode == "torque":

# моментный режим: посылаем Ms

try:

Ms = self._get_float(self.state.torque_var, "Ms")

except Exception:

return

ctrl = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,

"Kl_15": True,

"Ms": Ms,

}

if gear_code is not None:

ctrl["GearCtrl"] = int(gear_code)

if motor_code is not None:

ctrl["MotorCtrl"] = int(motor_code)

ctrl["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(ctrl)

self.ui_log(

f"[UI] ▶ Отправлено: режим Момент (Ms={Ms:.1f})"

+ (f", Gear={gear_code}" if gear_code is not None else "")

)

else:

# режим частоты: только SendControl с ns

try:

ns = self._get_float(self.state.speed_var, "ns")

except Exception:

return

ctrl = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,

"Kl_15": True,

"ns": ns,

}

if gear_code is not None:

ctrl["GearCtrl"] = int(gear_code)

if motor_code is not None:

ctrl["MotorCtrl"] = int(motor_code)

ctrl["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(ctrl)

self.ui_log(

f"[UI] ▶ Отправлено: режим Частота (ns={ns:.0f})"

+ (f", Gear={gear_code}" if gear_code is not None else "")

)

# ---- точечные команды (кнопки в блоках) ----

def send_control_now(self) -> None:

"""Применить текущий режим и ключевые флаги (и, если режим 'speed/torque', то ns/Ms)."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

mode = self.state.mode_var.get()

motor_code = MOTOR_MODE_MAP.get(mode, 1)

if mode == "speed":

try:

ns = self._get_float(self.state.speed_var, "ns")

except Exception:

return

payload = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,

"Kl_15": True,

"ns": ns,

}

if motor_code is not None:

payload["MotorCtrl"] = int(motor_code)

payload["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log(f"[UI] SendControl: Частота (ns={ns:.0f}, MotorCtrl={motor_code})", "UI")

elif mode == "torque":

try:

Ms = self._get_float(self.state.torque_var, "Ms")

except Exception:

return

payload = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,  # momentный режим — En_Is=0, Kl_15=1

"Kl_15": True,

"Ms": Ms,

}

if motor_code is not None:

payload["MotorCtrl"] = int(motor_code)

payload["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log(f"[UI] SendControl: Момент (Ms={Ms:.1f}, MotorCtrl={motor_code})", "UI")

else:

payload = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": True,

"Kl_15": False,

}

if motor_code is not None:

payload["MotorCtrl"] = int(motor_code)

payload["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log("[UI] SendControl: Токи (En_Is=1, Kl_15=0, MotorCtrl={})".format(motor_code), "UI")

def send_limits_now(self) -> None:

"""Отправить лимиты (M_min/M_max/M_grad_max/n_max)."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

try:

payload = {

"cmd": "SendLimits",

"M_min": self._get_float(self.state.M_min_var, "M_min"),

"M_max": self._get_float(self.state.M_max_var, "M_max"),

"M_grad_max": self._get_int(self.state.M_grad_max_var, "M_grad_max"),

"n_max": self._get_int(self.state.n_max_var, "n_max"),

}

print(f"M_min = {payload['M_min']}, M_max = {payload['M_max']}")

except Exception:

return

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log("[UI] SendLimits", payload, "UI")

def send_torque_now(self) -> None:

"""Отправить Id/Iq (всегда с En_Is=True, чтобы зафиксировать токовый режим)."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

try:

Id = self._get_float(self.state.Id_var, "Id")

Iq = self._get_float(self.state.Iq_var, "Iq")

except Exception:

return

self.client.send_json_threadsafe({

"cmd": "SendTorque",

"En_Is": True,

"Isd": Id,

"Isq": Iq

})

self.ui_log(f"[UI] SendTorque: Id={Id:.2f}, Iq={Iq:.2f}", "UI")

# ---- режим и передача ----

def set_mode(self, val: str) -> None:

"""Выбор режима из UI (радиокнопки)."""

self.state.mode_var.set(val)

self.update_mode_controls()

self.ui_log(

"[UI] Режим выбран: "

+ (

"Токи (Id/Iq) — будет отправлено En_Is=1, Kl_15=0"

if val == "currents" else

"Момент (Ms) — будет отправлено En_Is=0, Kl_15=1"

if val == "torque" else

"Частота (ns) — будет отправлено En_Is=0, Kl_15=1"

)

+ " → нажмите «Отправить»"

)

def apply_mode(self) -> None:

"""

Аналог старого set_mode_from_ui:

- speed/torque: только SendControl

- currents: SendControl + SendTorque

"""

mode = self.state.mode_var.get()

if mode in ("speed", "torque"):

self.send_control_now()

else:  # currents

self.send_control_now()

self.send_torque_now()

def set_gear_from_ui(self) -> None:

"""Кнопка/радиокнопка передачи."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

sel = self.state.gear_var.get()

code = GEAR_MAP[sel]

self.client.send_json_threadsafe({

"cmd": "SendControl",

"GearCtrl": int(code)

})

self.ui_log(f"[UI] Gear set to {sel} (code {code})", "UI")

# ---- визуальные состояния (enable/disable) ----

def update_mode_controls(self) -> None:

"""

Настройка UI под выбранный режим.

1) Если view предоставляет колбэк configure_main_slider(mode) — делегируем ему.

2) Иначе: если мэппинг speed_* и torque_* указывает на ОДИН и тот же виджет,

ничего не выключаем (единый ползунок). Если разные — старая логика.

"""

# 1) делегируем, если есть

configure = getattr(self.views, "configure_main_slider", None) if self.views else None

if callable(configure):

try:

configure(self.state.mode_var.get())

finally:

return

# 2) совместимость со старой раскладкой

if not self.views or not getattr(self.views, "widgets", None):

return

w = self.views.widgets

ss = w.get("speed_slider"); se = w.get("speed_entry")

ts = w.get("torque_slider"); te = w.get("torque_entry")

same_slider = (ss is not None and ss is ts)

same_entry  = (se is not None and se is te)

# Единый ползунок/поле — ничего не дизейблим

if same_slider or same_entry:

return

# Старая двухползунковая логика

mode = self.state.mode_var.get()

if mode == "speed":

for obj in (ss,):

try: obj.state(["!disabled"])

except Exception: pass

for obj in (se,):

try: obj.config(state="normal")

except Exception: pass

for obj in (ts,):

try: obj.state(["disabled"])

except Exception: pass

for obj in (te,):

try: obj.config(state="disabled")

except Exception: pass

else:

for obj in (ss,):

try: obj.state(["disabled"])

except Exception: pass

for obj in (se,):

try: obj.config(state="disabled")

except Exception: pass

for obj in (ts,):

try: obj.state(["!disabled"])

except Exception: pass

for obj in (te,):

try: obj.config(state="normal")

except Exception: pass

# ---- уведомления по отпусканию слайдеров (как в исходнике) ----

def on_speed_released(self, _evt=None) -> None:

if self.state.mode_var.get() == "speed":

self.ui_log("[UI] ns изменён локально → нажмите «Отправить»")

def on_torque_released(self, _evt=None) -> None:

if self.state.mode_var.get() == "currents":

self.ui_log("[UI] Id/Iq изменены локально → нажмите «Отправить»")

# ---- журнал телеметрии (верхняя вкладка Logbook) ----

def toggle_logging(self) -> None:

self.ui_log("📒 logging:", "ON" if self.state.log_enabled.get() else "OFF")

def clear_log(self) -> None:

self.state.log_rows.clear()

tree = getattr(self.views, "telem_tree", None)

if tree is not None:

for i in tree.get_children():

tree.delete(i)

self.ui_log("🧹 journal cleared")

def export_csv(self) -> None:

# простой экспорт в файл рядом с клиентом

fname = f"logbook_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.csv"

with open(fname, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:

w = csv.writer(f, delimiter=";")

w.writerow(TELEM_COLUMNS)

for row in self.state.log_rows:

w.writerow([row.get(k, "") for k in TELEM_COLUMNS])

self.ui_log(f"💾 exported: {fname}")

# ---- утилита для отправки тестового CAN из полей (как в исходнике) ----

def send_fake_can_from_fields(self) -> None:

"""Собрать и отправить тестовый CAN-кадр из текущих UI-полей."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

try:

Id = self._get_float(self.state.Id_var, "Id")

Iq = self._get_float(self.state.Iq_var, "Iq")

torque = self._get_float(self.state.torque_var, "Ms")

speed = self._get_float(self.state.speed_var, "ns")

except Exception:

return

can_msg = {

"cmd": "FakeCAN",

"direction": "tx",

"id": 0x555,

"len": 8,

"flags": 0,

"ts": 10,  # как в старом gui_ws (можно заменить на time.time() при желании)

"data0": int(Id * 10) & 0xFF,

"data1": int(Iq * 10) & 0xFF,

"data2": int(torque) & 0xFF,

"data3": int(speed / 10) & 0xFF,

"data4": 0,

"data5": 0,

"data6": 0,

"data7": 0,

}

self.client.send_json_threadsafe(can_msg)

self.ui_log("[UI] FakeCAN sent", can_msg)

# network.py

import asyncio

import json

import threading

import traceback

try:

import websockets

except ImportError:

websockets = None

class WSClient:

def __init__(self, url, on_message, on_status, on_error):

self.url = url

self.on_message = on_message # функция, вызываемая при получении сообщения

self.on_status = on_status # функция, вызываемая при смене состояния (подключён, отключён и т. п.)

self.on_error = on_error # функция, вызываемая при ошибке

self.loop = None # ссылка на asyncio-цикл, который будет обрабатывать сетевые события.

self.thread = None # поток, в котором будет запущен asyncio-цикл

self.ws = None  # активное соединение websockets.connect(...) (или None, если нет подключения).

self._running = threading.Event()  # потокобезопасный флаг («работать/остановиться»).

self._running.clear()

def start(self):

if self.thread and self.thread.is_alive():

return # если поток уже создан и работает — выходим, повторный запуск не нужен

if self.thread and self.thread.is_alive():

return

if websockets is None:

self.on_error("Не найден модуль 'websockets'. Установите: pip install websockets")

return

self._running.set()

self.thread = threading.Thread(target=self._run_loop, daemon=True) # Создаём отдельный поток, который будет запускать метод _run_loop().

self.thread.start() #

def stop(self):

self._running.clear()

if self.loop and self.loop.is_running():

def _stop():

for task in asyncio.all_tasks(loop=self.loop):

task.cancel() # отменяем все активные задачи в loop

self.loop.stop() # останавливаем цикл loop

self.loop.call_soon_threadsafe(_stop) # просим loop в другом потоке безопасно выполнить _stop().

# дождаться завершения фонового потока (не обязательно, но аккуратнее)

if self.thread:

try:

self.thread.join(timeout=3.0)

except Exception:

pass

finally:

self.thread = None

def _run_loop(self):

self.loop = asyncio.new_event_loop() # Создаём новый asyncio-цикл событий

asyncio.set_event_loop(self.loop) # Устанавливаем его как текущий цикл для этого потока

try: # Запускаем асинхронную функцию _connect_forever() и ждём её завершения

self.loop.run_until_complete(self._connect_forever())

except Exception as e:

self.on_error(f"Fatal WS loop error: {e}\n{traceback.format_exc()}")

finally:

try: # останавливаем цикл, если он всё ещё работает, и закрываем его

if self.loop.is_running():

self.loop.stop()

except Exception:

pass

self.loop.close()

async def _connect_forever(self):

backoff = 1.0 # начальное время ожидания перед повторным подключением

while self._running.is_set(): # пока флаг _running установлен, пытаемся держать соединение

try:

self.on_status(f"connecting to {self.url}...")

async with websockets.connect(self.url) as ws: # открываем WebSocket-соединение

self.ws = ws # сохраняем ссылку на соединение

self.on_status("WS connected")

backoff = 1.0

while self._running.is_set():

msg = await ws.recv()

self.on_message(msg)# получаем сообщения из WebSocket

except asyncio.CancelledError:

break

except Exception as e:

self.on_error(f"WS error: {e}")

self.on_status("WS disabled")

self.ws = None

# экспоненциальный бэкофф

await asyncio.sleep(backoff) # Ждём backoff секунд перед повторным подключением.

backoff = min(backoff * 2, 10.0)

self.on_status("WS stopped")

def send_cmd_threadsafe(self, cmd: str): # Отправляет команду на сервер из любого потока (главного Tkinter или ещё откуда-то).

"""Без await. Можно вызывать из любого потока (в т.ч. из Tk)."""

if not self.loop:

self.on_error("WS: no event loop")

return # Если цикл событий ещё не создан — пишем ошибку

async def _send():

if self.ws is None:

raise RuntimeError("WS not connected")

await self.ws.send(json.dumps({"cmd": cmd})) #Отправляет JSON вида {"cmd": "<команда>"}.

fut = asyncio.run_coroutine_threadsafe(_send(), self.loop) # Запускаем _send() в чужом asyncio-цикле (self.loop) из текущего потока.

def _cb(f):

try:

f.result()

self.on_status(f"sent: {cmd}")

except Exception as e:

self.on_error(f"sending error '{cmd}': {e}")

fut.add_done_callback(_cb) # Привязываем коллбэк к завершению задачи fut.send_cmd_threadsafe

def send_json_threadsafe(self, payload: dict):

if not self.loop:

self.on_error("WS: нет event loop")

return

async def _send():

if self.ws is None:

raise RuntimeError("WS not connected")

await self.ws.send(json.dumps(payload))

fut = asyncio.run_coroutine_threadsafe(_send(), self.loop)

def _cb(f):

try:

f.result()

self.on_status(f"sent: {payload.get('cmd', '<no cmd>')}")

except Exception as e:

self.on_error(f"sending error: {e}")

fut.add_done_callback(_cb)

# state.py

import tkinter as tk

from collections import deque

# ---------- Глобальные настройки UI ----------

APP_FONT = ("Segoe UI", 10)

MONO_FONT = ("Cascadia Mono", 9)  # или "Consolas"

PAD = 8

# ---------- Константы и алиасы телеметрии ----------

# Порядок колонок логбука (как в исходном коде)

TELEM_COLUMNS = [

"ts",

"ns", "Ms",

"Idc", "Isd",

"Ud", "Uq", "Id", "Iq",

"Emf", "Welectrical", "motorRs", "Wmechanical",

]

# Параметры для онлайн-расчётов Ld/Lq

DEFAULT_RS_OHMS = 0.05       # Rs по умолчанию, если не приходит в телеметрии

DEFAULT_POLE_PAIRS = None    # Число пар полюсов, если не приходит (например, 4)

# Алиасы полей JSON на случай разных имён

FIELD_ALIASES = {

"Ud": ["Ud", "u_d", "U_d"],

"Uq": ["Uq", "u_q", "U_q"],

"Id": ["Id", "i_d", "I_d"],

"Iq": ["Iq", "i_q", "I_q"],

"Welectrical": ["Welectrical", "omega_e", "w_e"],

"Wmechanical": ["Wmechanical", "omega_m", "w_m"],

"motorEmfCalc": ["motorEmfCalc", "emf", "E_back"],

"Rs": ["motorRs", "Rs", "R_s", "motorParams.motorRs"],

"polePairs": ["polePairs", "p", "poles_pairs"],

}

# Маппинг коробки передач (по DBC VcuActualGear)

GEAR_MAP = {"D": 4, "R": 3, "N": 2}

REV_GEAR_MAP = {v: k for k, v in GEAR_MAP.items()}

MOTOR_MODE_MAP = {

"currents": 1,

"speed": 2,

"torque": 1,  # новый режим "torque" считаем токовым

}

# Сколько точек держим в буферах для графиков/карт

TREND_CAP = 3000

class AppState:

"""

Единое хранилище состояния приложения:

- tk.Variable (для привязки Entry/Scale/Label и т.п.)

- буферы deque для трендов/карт

- параметры логирования

Ничего не знает о сети и GUI-компонентах (widgets) — только данные.

"""

def __init__(self, root: tk.Misc):

# --- Соединение/статус ---

self.conn_var = tk.StringVar(master=root, value="disabled")

self.conn_color = tk.StringVar(master=root, value="#d72c20")  # красный

# --- Поля для “панели индикации” (создаются во view)

self.entry_vars: dict[str, tk.StringVar] = {}

# --- CAN поля (Rx/Tx), по 12 строк как в исходнике ---

self.can_rx_data = [tk.StringVar(master=root) for _ in range(12)]

self.can_tx_data = [tk.StringVar(master=root) for _ in range(12)]

# --- Логбук телеметрии ---

self.log_enabled = tk.BooleanVar(master=root, value=True)

self.log_rows: list[dict] = []   # список словарей

self.max_rows: int = 5000        # ограничение на длину буфера/таблицы

# --- Режим/передача и включения ---

self.gear_var = tk.StringVar(master=root, value="N")       # "D" / "R" / "N"

self.mode_var = tk.StringVar(master=root, value="currents")  # "currents" или "speed"

self.En_Is_var = tk.IntVar(master=root, value=1)           # включение токов (используется в SendControl/SendTorque)

# --- Параметры управления / лимиты (строки как в исходнике) ---

self.Id_var = tk.StringVar(master=root, value="-0.5")

self.Iq_var = tk.StringVar(master=root, value="0.0")

self.M_min_var = tk.StringVar(master=root, value="-50.0")

self.M_max_var = tk.StringVar(master=root, value="400.0")

self.M_grad_max_var = tk.StringVar(master=root, value="50")

self.n_max_var = tk.StringVar(master=root, value="1000")

# --- Скалярные значения для индикации/управления ---

self.speed_var = tk.DoubleVar(master=root, value=0.0)   # ns (rpm)

self.torque_var = tk.DoubleVar(master=root, value=0.0)  # Ms (N·m)

# --- Буферы трендов (все как в gui_ws.py) ---

self.trend_ts = deque(maxlen=TREND_CAP)    # datetime для оси X

self.trend_ns = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Ms = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Idc = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Isd = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Ud = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Uq = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Id = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Iq = deque(maxlen=TREND_CAP)

# --- Буферы карт (Ld(Id), Lq(Iq), а также Torque/Power vs RPM) ---

self.map_Id = deque(maxlen=TREND_CAP)      # X для Ld(Id)

self.map_Ld = deque(maxlen=TREND_CAP)      # Y для Ld(Id)

self.map_Iq = deque(maxlen=TREND_CAP)      # X для Lq(Iq)

self.map_Lq = deque(maxlen=TREND_CAP)      # Y для Lq(Iq)

self.map_rpm = deque(maxlen=TREND_CAP)     # X для мом./мощн. от оборотов (rpm)

self.map_ns = self.map_rpm

self.map_Ms = deque(maxlen=TREND_CAP)      # момент (Н·м)

self.map_Pmech = deque(maxlen=TREND_CAP)   # мех. мощность (кВт)

self.map_Pelec = deque(maxlen=TREND_CAP)   # эл. мощность (кВт)

from __future__ import annotations

import json

import math

from datetime import datetime

from state import (

AppState,

FIELD_ALIASES,

TELEM_COLUMNS,

DEFAULT_RS_OHMS,

DEFAULT_POLE_PAIRS,

)

class Telemetry:

"""

Разбор входящих сообщений, обновление state и UI.

Ничего не знает о сети: WSClient просто вызывает on_message/on_status/on_error.

"""

def __init__(self, root, state: AppState, views, ui_log=print):

self.root = root

self.state = state

self.views = views

self.ui_log = ui_log

# краткие ссылки на графики (делаем устойчиво к разным реализациям view)

self._tr = getattr(views, "trends", getattr(state, "trends", {}))

self._mp = getattr(views, "maps", getattr(state, "maps", {}))

self._last_rs = DEFAULT_RS_OHMS

self._last_pole_pairs = DEFAULT_POLE_PAIRS

# ----------------- публичный API для WSClient -----------------

def start_timers(self):

# периодический рефреш графиков (минимальный, чтобы не грузить CPU)

self.root.after(500, self._tick_trends)

self.root.after(800, self._tick_maps)

def on_status(self, msg: str):

# Вызывается WSClient при изменении статуса

def _ui():

s = msg.lower().strip()

if "connected" in s or "open" in s:

self.state.conn_var.set("connected")

self.state.conn_color.set("#1bb55c")  # зелёный

elif "closing" in s or "closed" in s or "disconnected" in s:

self.state.conn_var.set("disabled")

self.state.conn_color.set("#d72c20")  # красный

else:

self.state.conn_var.set(s)

self.ui_log(f"[WS] {msg}")

self.root.after(0, _ui)

def on_error(self, msg: str):

self.root.after(0, lambda: self.ui_log(f"[ERR] {msg}"))

def on_message(self, raw: str):

# Поток WS: парсим тут, а обновляем GUI в main-потоке

try:

data = json.loads(raw)

except Exception:

self.root.after(0, lambda: self.ui_log("❌ JSON parse error"))

return

self.root.after(0, lambda: self._dispatch(data))

# ----------------- внутренности -----------------

def _dispatch(self, data: dict):

"""

Универсальный роутинг:

- CAN кадры (type=='can_frame' или direction+id) → _handle_can_frame

- Телеметрия модели (ns/Ms/Idc/Isd/Ud/Uq/Id/Iq/...) → _handle_model_data

- Остальное — просто логируем

"""

try:

# как в старом gui_ws: type=='can_frame'

if data.get("type") == "can_frame":

self._handle_can_frame(data)

return

# fallback: по наличию id+direction

if "id" in data and "direction" in data:

self._handle_can_frame(data)

return

# всё остальное считаем телеметрией (по ключам)

keys = set(data.keys())

if keys & {

"ns",

"Ms",

"Idc",

"Isd",

"Ud",

"Uq",

"Id",

"Iq",

"Emf",

"Welectrical",

"Wmechanical",

}:

self._handle_model_data(data)

return

# fallback — просто сообщим в лог

self.ui_log(f"[RX] {data}")

except Exception as ex:

self.ui_log(f"[TELEM] handler error: {ex}")

# ---------- CAN ----------

def _handle_can_frame(self, data: dict):

"""

Ожидаем поля:

direction: "rx" / "tx"

id, len, flags, data0..data7, ts (может быть отсутствует)

В GUI держим по 12 полей на строку (id, data0..7, len, flags, ts).

"""

direction = str(data.get("direction", "")).lower()

line = self.state.can_rx_data if direction == "rx" else self.state.can_tx_data

def _fmt_byte(v):

try:

iv = int(v) & 0xFF

return f"{iv:02X}"

except Exception:

return "--"

def _set(idx: int, text: str):

try:

line[idx].set(text)

except Exception:

pass

try:

_set(0, f"{int(data.get('id', 0)):#04x}")

except Exception:

_set(0, str(data.get("id", "")))

for i in range(8):

_set(1 + i, _fmt_byte(data.get(f"data{i}", 0)))

_set(9, str(data.get("len", "")))

_set(10, str(data.get("flags", "")))

_set(

11,

data.get("ts", datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")[:-3]),

)

self.ui_log(

f"[CAN {direction.upper()}] id={line[0].get()} data="

+ " ".join(line[1 + i].get() for i in range(8))

)

# ---------- модель / телеметрия ----------

def _get_alias(self, d: dict, key: str, default=None):

# alias lookup по FIELD_ALIASES

for k in (key, *FIELD_ALIASES.get(key, [])):

if k in d:

return d.get(k)

return default

@staticmethod

def _as_float(x, default=None):

try:

return float(x)

except Exception:

return default

def _handle_model_data(self, d: dict):

"""

Разбираем телеметрию, заполняем:

- поля отображения (entry_vars)

- логбук (таблица + буфер)

- буферы для трендов/карт

"""

# --- считать основные величины (с алиасами) ---

Ud = self._as_float(self._get_alias(d, "Ud"))

Uq = self._as_float(self._get_alias(d, "Uq"))

Id = self._as_float(self._get_alias(d, "Id"))

Iq = self._as_float(self._get_alias(d, "Iq"))

Idc = self._as_float(d.get("Idc"))

Isd = self._as_float(d.get("Isd"))

Ms = self._as_float(d.get("Ms"))

ns = self._as_float(d.get("ns"))

igbt = self._as_float(d.get("MCU_IGBTTempU"))

stator = self._as_float(d.get("MCU_TempCurrStr"))

# Emf: для UI — по ключу "Emf", для расчёта — по "motorEmfCalc" (как в gui_ws)

Emf_ui_raw = self._get_alias(d, "Emf")

Emf_calc_raw = self._get_alias(

d, "motorEmfCalc", Emf_ui_raw

)  # motorEmfCalc / emf / E_back

Emf = self._as_float(Emf_ui_raw)

Emf_calc = self._as_float(Emf_calc_raw)

We = self._as_float(self._get_alias(d, "Welectrical"))

Wm = self._as_float(self._get_alias(d, "Wmechanical"))

Rs = self._as_float(self._get_alias(d, "Rs"), DEFAULT_RS_OHMS)

pp = self._as_float(self._get_alias(d, "polePairs"), DEFAULT_POLE_PAIRS)

if Rs is not None:

self._last_rs = Rs

if pp is not None:

self._last_pole_pairs = pp

# --- дополнить недостающие величины ---

# 1) если НЕТ электрической скорости, но есть мех. и пары полюсов → восстановить We

if We is None and (Wm is not None) and (self._last_pole_pairs is not None):

try:

We = Wm * float(self._last_pole_pairs)

except Exception:

pass

# 2) если НЕТ ns, но есть Wm → восстановить обороты

if ns is None and Wm is not None:

ns = Wm * 60.0 / (2.0 * math.pi)

# --- обновить "панель индикации" (entry_vars) если есть ---

ev = getattr(self.state, "entry_vars", None)

if isinstance(ev, dict):

def put(name: str, val):

if name not in ev:  # UI создаст поле позже — игнорируем

return

try:

ev[name].set("" if val is None else f"{val:.3f}")

except Exception:

pass

put("Ud", Ud)

put("Uq", Uq)

put("Id", Id)

put("Iq", Iq)

put("direct current (Idc)", Idc)

put("Stator current d (Isd)", Isd)

put("Torque (Ms)", Ms)

put("Speed rotation", ns)

put("Emf", Emf)

put("Welectrical", We)

put("Wmechanical", Wm)

put("motorRs", Rs)

put("IGBT temperature", igbt)

put("Stator temperature", stator)

# --- логбук (в таблицу) ---

self._append_log_row(

{

"ts": datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")[:-3],

"ns": ns,

"Ms": Ms,

"Idc": Idc,

"Isd": Isd,

"Ud": Ud,

"Uq": Uq,

"Id": Id,

"Iq": Iq,

"Emf": Emf,

"Welectrical": We,

"motorRs": Rs,

"Wmechanical": Wm,

}

)

# --- буферы для трендов ---

self._push(self.state.trend_ns, ns)

self._push(self.state.trend_Ms, Ms)

self._push(self.state.trend_Idc, Idc)

self._push(self.state.trend_Isd, Isd)

self._push(self.state.trend_Ud, Ud)

self._push(self.state.trend_Uq, Uq)

self._push(self.state.trend_Id, Id)

self._push(self.state.trend_Iq, Iq)

self._push(self.state.trend_ts, datetime.now())

# --- прямые Ld/Lq из телеметрии, если приходят ---

Ld_direct = self._as_float(d.get("Ld"))

Lq_direct = self._as_float(d.get("Lq"))

if Ld_direct is not None and Id is not None and math.isfinite(Ld_direct):

self._push(self.state.map_Id, Id)

self._push(self.state.map_Ld, Ld_direct)

if Lq_direct is not None and Iq is not None and math.isfinite(Lq_direct):

self._push(self.state.map_Iq, Iq)

self._push(self.state.map_Lq, Lq_direct)

# --- расчёт Ld/Lq (онлайн по напряжениям/токам) ---

# Модель PMSM (упрощ.): v_d = R_s i_d - ω L_q i_q

#                       v_q = R_s i_q + ω L_d i_d + ω ψ_f  (ψ_f ≈ Emf/ω)

Ld = None

Lq = None

psi_f = None

if Emf_calc is not None and We not in (None, 0.0):

try:

psi_f = Emf_calc / We

except Exception:

psi_f = None

# Lq = (Ud - Rs*Id) / (ω * Iq)  (как в gui_ws)

if (

Ud is not None

and Id is not None

and Iq not in (None, 0.0)

and We not in (None, 0.0)

):

try:

R = Rs or self._last_rs

Lq = (Ud - R * Id) / (We * Iq)

except Exception:

Lq = None

# Ld = (Uq - Rs*Iq - ω*psi_f) / (ω * Id)

if (

Uq is not None

and Id not in (None, 0.0)

and Iq is not None

and We not in (None, 0.0)

and (Rs or self._last_rs) is not None

and psi_f is not None

):

try:

R = Rs or self._last_rs

Ld = (Uq - R * Iq - We * psi_f) / (We * Id)

except Exception:

Ld = None

if Ld is not None and Id is not None and math.isfinite(Ld):

self._push(self.state.map_Id, Id)

self._push(self.state.map_Ld, Ld)

if Lq is not None and Iq is not None and math.isfinite(Lq):

self._push(self.state.map_Iq, Iq)

self._push(self.state.map_Lq, Lq)

# --- карта Torque/Power vs RPM ---

rpm = ns

if rpm is not None:

self._push(self.state.map_ns, rpm)

# P_mech = τ * ω_m (Вт) → кВт

p_mech = None

if Ms is not None and Wm is not None:

p_mech = Ms * Wm / 1000.0

# P_elec = u_d i_d + u_q i_q (Вт) → кВт

p_elec = None

if (

Ud is not None

and Id is not None

and Uq is not None

and Iq is not None

):

p_elec = (Ud * Id + Uq * Iq) / 1000.0

self._push(self.state.map_Ms, Ms)

self._push(self.state.map_Pmech, p_mech)

self._push(self.state.map_Pelec, p_elec)

# ---------- вспомогательные ----------

def _append_log_row(self, row: dict):

"""Добавить строку в буфер и в Treeview (если включено логирование)."""

# как в gui_ws: если лог отключён — вообще ничего не пишем

if not getattr(self.state, "log_enabled", None) or not self.state.log_enabled.get():

return

# буфер

self.state.log_rows.append(row)

if len(self.state.log_rows) > self.state.max_rows:

self.state.log_rows.pop(0)

# таблица

tree = getattr(self.views, "telem_tree", getattr(self.state, "telem_tree", None))

if tree is None:

return

values = []

for col in TELEM_COLUMNS:

v = row.get(col, "")

if isinstance(v, float):

if math.isfinite(v):

v = f"{v:.3f}"

else:

v = ""

values.append(v)

try:

tree.insert("", "end", values=values)

# подрежем старые строки визуально, если очень много

if len(tree.get_children()) > self.state.max_rows:

tree.delete(tree.get_children()[0])

except Exception:

pass

@staticmethod

def _push(deq, val):

if deq is None:

return

if val is None:

return

try:

if isinstance(val, float) and not math.isfinite(val):

return

deq.append(val)

except Exception:

pass

# ---------- рендер графиков (периодический) ----------

def _tick_trends(self):

try:

tr = self._tr

if not tr:

return

axes = tr.get("axes")

lines = tr.get("lines")

fig = tr.get("fig") or tr.get("figure")

# ожидаем порядок линий: (l_ns,l_ms,l_idc,l_isd,l_id,l_iq,l_ud,l_uq)

# и 4 оси: ax1..ax4

if axes and lines and len(lines) >= 8:

# считаем ось X как в gui_ws: время относительно последней точки

ts = self.state.trend_ts

if ts:

t0 = ts[-1]

xs_all = [(t - t0).total_seconds() for t in ts]

# ns, Ms

if self.state.trend_ns:

n = len(self.state.trend_ns)

xs = xs_all[-n:]

lines[0].set_data(xs, list(self.state.trend_ns))

if self.state.trend_Ms:

n = len(self.state.trend_Ms)

xs = xs_all[-n:]

lines[1].set_data(xs, list(self.state.trend_Ms))

# Idc / Isd

if self.state.trend_Idc:

n = len(self.state.trend_Idc)

xs = xs_all[-n:]

lines[2].set_data(xs, list(self.state.trend_Idc))

if self.state.trend_Isd:

n = len(self.state.trend_Isd)

xs = xs_all[-n:]

lines[3].set_data(xs, list(self.state.trend_Isd))

# Id/Iq/Ud/Uq — общая ось времени

if self.state.trend_Id:

n = len(self.state.trend_Id)

xs = xs_all[-n:]

lines[4].set_data(xs, list(self.state.trend_Id))

if self.state.trend_Iq:

n = len(self.state.trend_Iq)

xs = xs_all[-n:]

lines[5].set_data(xs, list(self.state.trend_Iq))

if self.state.trend_Ud:

n = len(self.state.trend_Ud)

xs = xs_all[-n:]

lines[6].set_data(xs, list(self.state.trend_Ud))

if self.state.trend_Uq:

n = len(self.state.trend_Uq)

xs = xs_all[-n:]

lines[7].set_data(xs, list(self.state.trend_Uq))

# autoscale

for ax in axes:

try:

ax.set_xlabel("seconds from now")

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

if fig:

try:

fig.canvas.draw_idle()

except Exception:

pass

finally:

self.root.after(500, self._tick_trends)

def _tick_maps(self):

try:

mp = self._mp

if not mp:

return

fig = mp.get("fig") or mp.get("figure")

# Ld(Id)

sc_ld = mp.get("sc_ld")

if sc_ld:

try:

sc_ld.set_data(list(self.state.map_Id), list(self.state.map_Ld))

ax = mp.get("ax5a")

if ax:

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

# Lq(Iq)

sc_lq = mp.get("sc_lq")

if sc_lq:

try:

sc_lq.set_data(list(self.state.map_Iq), list(self.state.map_Lq))

ax = mp.get("ax5b")

if ax:

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

# Torque & Power vs RPM

ln_torque = mp.get("ln_torque")

ln_pmech = mp.get("ln_pmech")

ln_pelec = mp.get("ln_pelec")

if ln_torque:

x = list(self.state.map_ns)

try:

ln_torque.set_data(x, list(self.state.map_Ms))

if ln_pmech:

ln_pmech.set_data(x, list(self.state.map_Pmech))

if ln_pelec:

ln_pelec.set_data(x, list(self.state.map_Pelec))

ax6 = mp.get("ax6")

ax6r = mp.get("ax6r") or mp.get("ax6_right")

for ax in (ax6, ax6r):

if ax:

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

if fig:

try:

fig.canvas.draw_idle()

except Exception:

pass

finally:

self.root.after(800, self._tick_maps)

#ui_style.py

from tkinter import ttk

from state import APP_FONT, MONO_FONT, PAD

def init_style(root, dark=False):

style = ttk.Style()

base = "clam" if "clam" in style.theme_names() else style.theme_use()

style.theme_use(base)

if dark:

bg, fg, acc, sub, frame = "#1f2227","#e6e6e6","#3a7afe","#9aa0a6","#2a2f36"

else:

bg, fg, acc, sub, frame = "#f6f7fb","#202124","#215df0","#5f6368","#ffffff"

style.configure(".", font=APP_FONT)

style.configure("TFrame", background=bg)

style.configure("TLabelframe", background=bg)

style.configure("TLabelframe.Label", background=bg, foreground=fg, font=("Segoe UI Semibold", 10))

style.configure("TLabel", background=bg, foreground=fg)

style.configure("TButton", padding=(10,6))

style.configure("Accent.TButton", foreground="white", background=acc)

style.map("Accent.TButton", background=[("active", acc)])

style.configure("Toolbar.TFrame", background=frame)

style.configure("Card.TFrame", background=frame, relief="groove", borderwidth=1)

style.configure("Treeview", font=MONO_FONT, background=frame, fieldbackground=frame, foreground=fg, rowheight=22)

style.configure("Treeview.Heading", font=("Segoe UI Semibold", 9))

return style

# фокус и стрелки для Scale

_active_scale = None

def make_focusable_scale(scale, var, step=1.0):

def on_click(_):

nonlocal step

global _active_scale

_active_scale = (scale, var, step)

scale.focus_set()

scale.bind("<Button-1>", on_click)

def bind_arrow_keys(root):

def on_arrow_key(event):

global _active_scale

if not _active_scale:

return

scale, var, step = _active_scale

value = var.get()

if event.keysym == "Up":

var.set(value + step)

elif event.keysym == "Down":

var.set(value - step)

root.bind("<Up>", on_arrow_key)

root.bind("<Down>", on_arrow_key)

# view.py

from __future__ import annotations

import tkinter as tk

from tkinter import ttk, Text

from dataclasses import dataclass

from datetime import datetime

import csv

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

from matplotlib.figure import Figure

# ---- наши модули ----

from state import AppState as State, PAD, TELEM_COLUMNS

try:

from state import GEAR_MAP

except Exception:

GEAR_MAP = {"D": 4, "R": 3, "N": 2}

@dataclass

class ViewRefs:

root: tk.Tk

style: ttk.Style

# верхняя панель

toolbar: ttk.Frame

conn_pill_wrap: tk.Frame

# вкладки

notebook: ttk.Notebook

main_frame: ttk.Frame

ind_frame: ttk.Frame

log_frame: ttk.Frame

trends_frame: ttk.Frame

maps_frame: ttk.Frame

# Control

controls_container: ttk.Frame

mode_frame: ttk.LabelFrame

currents_frame: ttk.LabelFrame

limits_frame: ttk.LabelFrame

params_frame: ttk.LabelFrame

can_frame: ttk.LabelFrame

voltage_frame: ttk.LabelFrame

flux_frame: ttk.LabelFrame

# ЕДИНЫЙ ползунок слева

slider_frame: ttk.Frame

main_slider: ttk.Scale

main_entry: ttk.Entry  # фактически Spinbox, но тип для удобства

# Logbook

telem_tree: ttk.Treeview

log_box: Text

# Trends (оси/линии)

fig_trends: Figure

canvas_trends: FigureCanvasTkAgg

ax1: any; l_ns: any

ax2: any; l_ms: any

ax3: any; l_idc: any; l_isd: any

ax4: any; l_id: any; l_iq: any; l_ud: any; l_uq: any

# Maps

fig_maps: Figure

canvas_maps: FigureCanvasTkAgg

ax5a: any; sc_ld: any

ax5b: any; sc_lq: any

ax6: any; ax6_right: any; ln_torque: any; ln_pmech: any; ln_pelec: any

# --- вспомогательные для «активного ползунка» (стрелки ↑/↓) ---

_active_scale: tuple[ttk.Scale, tk.Variable, float] | None = None

# Spinbox с удобными стрелками и шорткатами

def _make_num_spin(parent, var, from_=-1000.0, to=1000.0, step=0.1, width=10):

try:

sp = ttk.Spinbox(parent, textvariable=var, from_=from_, to=to, increment=step,

width=width, justify="right")

except Exception:

sp = tk.Spinbox(parent, textvariable=var, from_=from_, to=to, increment=step,

width=width, justify="right")

def _nudge(delta):

try:

val = float(var.get() or 0.0)

except Exception:

val = 0.0

newv = max(from_, min(to, val + delta))

var.set(f"{newv:.3f}")

sp.bind("<Shift-Up>",   lambda e: (_nudge(step*10), "break")[1])

sp.bind("<Shift-Down>", lambda e: (_nudge(-step*10), "break")[1])

sp.bind("<Return>",     lambda e: (_nudge(0.0), "break")[1])

return sp

def _bind_spin_steps(spin, var, step: float):

# Перепривязываем шорткаты под текущий шаг

for seq in ("<Shift-Up>", "<Shift-Down>", "<Return>"):

try:

spin.unbind(seq)

except Exception:

pass

def _nudge(delta):

try:

val = float(var.get() or 0.0)

except Exception:

val = 0.0

var.set(f"{val + delta:.3f}")

spin.bind("<Shift-Up>",   lambda e: (_nudge(step*10), "break")[1])

spin.bind("<Shift-Down>", lambda e: (_nudge(-step*10), "break")[1])

spin.bind("<Return>",     lambda e: (_nudge(0.0), "break")[1])

def _make_focusable_scale(scale: ttk.Scale, var: tk.Variable, step: float = 1.0):

def on_click(_):

global _active_scale

_active_scale = (scale, var, step)

scale.focus_set()

scale.bind("<Button-1>", on_click)

def _on_arrow_key(event):

global _active_scale

if _active_scale is None:

return

scale, var, step = _active_scale

try:

val = float(var.get())

except Exception:

return

if event.keysym == "Up":

var.set(val + step)

elif event.keysym == "Down":

var.set(val - step)

# =========================

#     СБОРКА ИНТЕРФЕЙСА

# =========================

def build_ui(root, state: State, handlers) -> ViewRefs:

"""

Создаёт весь UI. Все обработчики — из dict `handlers` (controllers.handlers()).

"""

# 1) Стиль уже инициализирован в app.py; возьмём текущий

style = ttk.Style()

# 2) Переменные (если не были созданы в state — создаём тут и сохраняем в state)

sv = lambda cur=None, default="": cur if isinstance(cur, tk.StringVar) else tk.StringVar(value=default, master=root)

dv = lambda cur=None, default=0.0: cur if isinstance(cur, tk.DoubleVar) else tk.DoubleVar(value=default, master=root)

bv = lambda cur=None, default=False: cur if isinstance(cur, tk.BooleanVar) else tk.BooleanVar(value=default, master=root)

iv = lambda cur=None, default=0: cur if isinstance(cur, tk.IntVar) else tk.IntVar(value=default, master=root)

state.conn_var   = sv(state.conn_var, "disabled")

state.conn_color = sv(state.conn_color, "#d72c20")

state.mode_var = sv(state.mode_var, "currents")

state.gear_var = sv(state.gear_var, "N")

state.Id_var = sv(state.Id_var, "-0.5")

state.Iq_var = sv(state.Iq_var, "0.0")

state.speed_var  = dv(state.speed_var, 0.0)

state.torque_var = dv(state.torque_var, 0.0)

state.M_min_var      = sv(state.M_min_var, "-50.0")

state.M_max_var      = sv(state.M_max_var, "400.0")

state.M_grad_max_var = sv(state.M_grad_max_var, "50")

state.n_max_var      = sv(state.n_max_var, "1000")

# массивы строк для CAN (12 полей: id, data0..7, len, flags, ts)

if not getattr(state, "can_rx_data", None) or len(state.can_rx_data) != 12:

state.can_rx_data = [sv(master=root) for _ in range(12)]

if not getattr(state, "can_tx_data", None) or len(state.can_tx_data) != 12:

state.can_tx_data = [sv(master=root) for _ in range(12)]

state.log_enabled = bv(state.log_enabled, True)

state.log_rows = getattr(state, "log_rows", []) or []

state.max_rows = getattr(state, "max_rows", 5000) or 5000

# 3) Toolbar

toolbar = ttk.Frame(root, style="Toolbar.TFrame")

toolbar.pack(fill="x")

ttk.Button(toolbar, text="Send", style="Accent.TButton",

command=handlers.get("send_all", lambda: None)).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="▶ Start", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("Init")).pack(side="left", padx=(PAD, 4), pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="■ Stop", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("Stop")).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="↺ Reset", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("Read2")).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="💾 Save", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("SaveCfg")).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

pill_wrap = _make_pill(toolbar, state.conn_var, state.conn_color, style)

pill_wrap.pack(side="right", padx=6, pady=6)

# 4) Вкладки

notebook = ttk.Notebook(root); notebook.pack(fill="both", expand=True)

main_frame   = ttk.Frame(notebook); notebook.add(main_frame, text="Control")

ind_frame    = ttk.Frame(notebook); notebook.add(ind_frame,  text="Indication")

log_frame    = ttk.Frame(notebook); notebook.add(log_frame,  text="Logbook")

trends_frame = ttk.Frame(notebook); notebook.add(trends_frame, text="Trends")

maps_frame   = ttk.Frame(notebook); notebook.add(maps_frame,   text="Maps")

# === Control ===

main_inner = ttk.Frame(main_frame)

main_inner.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

# 0-я колонка — для вертикального ползунка (узкая)

main_inner.grid_columnconfigure(0, weight=0, minsize=120)

# 1–2 колонки — остальной контент

main_inner.grid_columnconfigure(1, weight=1)

main_inner.grid_columnconfigure(2, weight=1)

# верхняя «карточка» управления

controls_container = ttk.Frame(main_inner, style="Card.TFrame")

controls_container.grid(row=0, column=1, columnspan=2, sticky="ew", padx=(0,10), pady=(0,10))

# Gear

gear_frame = ttk.LabelFrame(controls_container, text="Gear")

gear_frame.pack(side="left", padx=10, pady=10)

for i, g in enumerate(("D", "R", "N")):

ttk.Radiobutton(gear_frame, text=g, value=g, variable=state.gear_var).grid(row=0, column=i, padx=6, pady=6)

# Mode

mode_frame = ttk.LabelFrame(controls_container, text="Mode")

mode_frame.pack(side="left", padx=10, pady=10)

# --- ЛЕВАЯ КОЛОНКА: единый ползунок + SPINBOX cо стрелками ---

slider_frame = ttk.Frame(main_inner, width=180, height=450)

slider_frame.grid(row=0, column=0, rowspan=6, padx=(10, 10), pady=10, sticky="ns")

slider_frame.pack_propagate(False)

slider_title = ttk.Label(slider_frame, text="", justify="center")

slider_title.grid(row=0, column=0, pady=(0, 4))

main_slider = ttk.Scale(slider_frame, orient="vertical", length=300)

main_slider.grid(row=1, column=0, sticky="ns", padx=6, pady=6)

main_slider.bind("<Button-1>", lambda e: main_slider.focus_set())

# Spinbox под ползунком (стрелочки ↑/↓)

try:

main_entry = ttk.Spinbox(slider_frame, width=8, justify="right")

except Exception:

main_entry = tk.Spinbox(slider_frame, width=8, justify="right")

main_entry.grid(row=2, column=0, pady=(4, 0))

# Горячие клавиши ↑/↓ для активного слайдера

root.bind("<Up>", _on_arrow_key)

root.bind("<Down>", _on_arrow_key)

# Функция, которая перенастраивает ползунок и SPINBOX под режим

def _configure_main_slider(mode: str):

if mode == "speed":

slider_title.configure(text="Speed\nrpm")

main_slider.configure(from_=20000, to=0, variable=state.speed_var)

_make_focusable_scale(main_slider, state.speed_var, step=1.0)

# настроим spinbox

try:

main_entry.configure(textvariable=state.speed_var, from_=0, to=20000, increment=1.0)

except Exception:

main_entry.config(textvariable=state.speed_var, from_=0, to=20000, increment=1.0)

_bind_spin_steps(main_entry, state.speed_var, step=1.0)

def _on_release(_=None):

_ui_log(state, "[UI] ns изменён локально → нажмите «Отправить»")

main_slider.unbind("<ButtonRelease-1>")

main_slider.bind("<ButtonRelease-1>", _on_release)

else:  # torque или currents

slider_title.configure(text="Torque\nN·m")

main_slider.configure(from_=500, to=0, variable=state.torque_var)

_make_focusable_scale(main_slider, state.torque_var, step=1.0)

try:

main_entry.configure(textvariable=state.torque_var, from_=0, to=500, increment=1.0)

except Exception:

main_entry.config(textvariable=state.torque_var, from_=0, to=500, increment=1.0)

_bind_spin_steps(main_entry, state.torque_var, step=1.0)

def _on_release(_=None):

_ui_log(state, "[UI] Ms изменён локально → нажмите «Отправить»")

main_slider.unbind("<ButtonRelease-1>")

main_slider.bind("<ButtonRelease-1>", _on_release)

# Радиокнопки режимов (сообщаем контроллеру и сразу переконфигурируем слайдер/спинбокс)

def _on_mode_pick(val):

handlers.get("set_mode", lambda *_: None)(val)

_configure_main_slider(val)

ttk.Radiobutton(mode_frame, text="Torque (Ms)", value="torque",

variable=state.mode_var, command=lambda: _on_mode_pick("torque")).grid(row=0, column=0, padx=8, pady=8, sticky="w")

ttk.Radiobutton(mode_frame, text="Currents (Id/Iq)", value="currents",

variable=state.mode_var, command=lambda: _on_mode_pick("currents")).grid(row=0, column=1, padx=8, pady=8, sticky="w")

ttk.Radiobutton(mode_frame, text="Frequency (ns)", value="speed",

variable=state.mode_var, command=lambda: _on_mode_pick("speed")).grid(row=0, column=2, padx=8, pady=8, sticky="w")

# Currents

currents_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="Currents")

currents_frame.grid(row=1, column=1, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

ttk.Label(currents_frame, text="Id [A]").grid(row=0, column=0, sticky="e", padx=6, pady=6)

_make_num_spin(currents_frame, state.Id_var, from_=-1000.0, to=1000.0, step=0.1, width=10)\

.grid(row=0, column=1, sticky="w")

ttk.Label(currents_frame, text="Iq [A]").grid(row=0, column=2, sticky="e", padx=6, pady=6)

_make_num_spin(currents_frame, state.Iq_var, from_=-1000.0, to=1000.0, step=0.1, width=10)\

.grid(row=0, column=3, sticky="w")

# Limits

limits_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="Limits")

limits_frame.grid(row=1, column=2, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

_labent(limits_frame, 0, 0, "M_min [Н·м]", state.M_min_var)

_labent(limits_frame, 0, 2, "M_max [Н·м]", state.M_max_var)

_labent(limits_frame, 1, 0, "M_grad_max",  state.M_grad_max_var)

_labent(limits_frame, 1, 2, "n_max [rpm]", state.n_max_var)

# Параметры стенда (поля-отображение)

params_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="MCU_VCU_parameters")

params_frame.grid(row=2, column=1, columnspan=2, padx=(0,10), pady=0, sticky="nsew")

state.entry_vars = getattr(state, "entry_vars", {}) or {}

for i, param in enumerate([

"Speed rotation",

"Torque (Ms)",

"direct current (Idc)",

"Stator current d (Isd)",

"IGBT temperature",

"Stator temperature",

]):

ttk.Label(params_frame, text=param + ":").grid(row=i, column=0, sticky="e", padx=5, pady=5)

var = state.entry_vars.get(param) or tk.StringVar(master=root)

state.entry_vars[param] = var

ttk.Entry(params_frame, textvariable=var, width=20).grid(row=i, column=1, padx=5, pady=5)

# CAN Tx/Rx (12 полей: id, data0..7, len, flags, ts)

can_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="Tx / Rx CAN")

can_frame.grid(row=3, column=1, columnspan=2, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

headers = ["id"] + [f"data{i}" for i in range(8)] + ["len", "flags", "ts"]

for col, header in enumerate(headers):

ttk.Label(can_frame, text=header, anchor="center", width=8).grid(row=0, column=col+1, padx=2, pady=(0,5))

ttk.Label(can_frame, text="Tx:").grid(row=1, column=0, sticky="e", padx=3)

ttk.Label(can_frame, text="Rx:").grid(row=2, column=0, sticky="e", padx=3)

for col in range(12):

Entry(can_frame, textvariable=state.can_tx_data[col], width=8, justify="center", state="readonly")\

.grid(row=1, column=col+1, padx=2, pady=2)

for col in range(12):

Entry(can_frame, textvariable=state.can_rx_data[col], width=8, justify="center", state="readonly")\

.grid(row=2, column=col+1, padx=2, pady=2)

# MCU Current & Voltage

voltage_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="MCU Current & Voltage")

voltage_frame.grid(row=4, column=1, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

for i, param in enumerate(["Ud", "Uq", "Id", "Iq"]):

ttk.Label(voltage_frame, text=param + ":").grid(row=i, column=0, sticky="e", padx=5, pady=3)

var = state.entry_vars.get(param) or tk.StringVar(master=root)

state.entry_vars[param] = var

ttk.Entry(voltage_frame, textvariable=var, width=15).grid(row=i, column=1, padx=5, pady=3)

# MCU Flux Parameters

flux_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="MCU Flux Parameters")

flux_frame.grid(row=4, column=2, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

for i, param in enumerate(["Emf", "Welectrical", "motorRs", "Wmechanical"]):

ttk.Label(flux_frame, text=param + ":").grid(row=i, column=0, sticky="e", padx=5, pady=3)

var = state.entry_vars.get(param) or tk.StringVar(master=root)

state.entry_vars[param] = var

ttk.Entry(flux_frame, textvariable=var, width=15).grid(row=i, column=1, padx=5, pady=3)

# === Logbook ===

logbook_top = ttk.Frame(log_frame); logbook_top.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=(10,5))

lb_toolbar = ttk.Frame(logbook_top); lb_toolbar.pack(fill="x", pady=(0,6))

ttk.Checkbutton(lb_toolbar, text="Log telemetry", variable=state.log_enabled,

command=lambda: _ui_log(state, f"📒 logging: {'ON' if state.log_enabled.get() else 'OFF'}")

).pack(side="left")

ttk.Button(lb_toolbar, text="Clear",

command=handlers.get("clear_log", lambda: _clear_log_default(state))).pack(side="right", padx=4)

ttk.Button(lb_toolbar, text="Export CSV",

command=handlers.get("export_csv", lambda: _export_csv_default(state))).pack(side="right", padx=4)

telem_tree = ttk.Treeview(logbook_top, columns=TELEM_COLUMNS, show="headings", height=12)

for col in TELEM_COLUMNS:

telem_tree.heading(col, text=col)

telem_tree.column(col, width=100, anchor="center")

ys = ttk.Scrollbar(logbook_top, orient="vertical", command=telem_tree.yview)

telem_tree.configure(yscroll=ys.set)

telem_tree.pack(side="left", fill="both", expand=True)

ys.pack(side="right", fill="y")

state.telem_tree = telem_tree

log_events = ttk.LabelFrame(log_frame, text="Events")

log_events.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=(0,10))

log_box = Text(log_events, height=8, wrap="word")

log_box.pack(fill="both", padx=6, pady=6, expand=True)

state.log_box = log_box

root.bind_all("<Control-l>", lambda e: state.log_enabled.set(not state.log_enabled.get()))

root.bind_all("<Control-e>", lambda e: handlers.get("export_csv", lambda: _export_csv_default(state))())

root.bind_all("<Control-Shift-C>", lambda e: handlers.get("clear_log", lambda: _clear_log_default(state))())

# === Trends ===

trends_container = ttk.Frame(trends_frame); trends_container.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

fig_trends = Figure(figsize=(8, 5), dpi=100)

ax1 = fig_trends.add_subplot(221); ax1.set_title("ns (rpm)"); ax1.grid(True)

ax2 = fig_trends.add_subplot(222); ax2.set_title("Ms (N·m)"); ax2.grid(True)

ax3 = fig_trends.add_subplot(223); ax3.set_title("Idc/Isd (A)"); ax3.grid(True)

ax4 = fig_trends.add_subplot(224); ax4.set_title("Id/Iq & Ud/Uq"); ax4.grid(True)

l_ns,   = ax1.plot([], [])

l_ms,   = ax2.plot([], [])

l_idc,  = ax3.plot([], [], label="Idc")

l_isd,  = ax3.plot([], [], label="Isd"); ax3.legend()

l_id,   = ax4.plot([], [], label="Id")

l_iq,   = ax4.plot([], [], label="Iq")

l_ud,   = ax4.plot([], [], label="Ud", linestyle="--")

l_uq,   = ax4.plot([], [], label="Uq", linestyle="--"); ax4.legend()

canvas_trends = FigureCanvasTkAgg(fig_trends, master=trends_container)

canvas_trends.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

# === Maps ===

maps_container = ttk.Frame(maps_frame); maps_container.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

fig_maps = Figure(figsize=(8, 5), dpi=100)

ax5a = fig_maps.add_subplot(221)  # Ld(Id)

ax5b = fig_maps.add_subplot(222)  # Lq(Iq)

ax6  = fig_maps.add_subplot(212)  # Torque & Power vs RPM

ax5a.set_title("Ld vs Id"); ax5a.set_xlabel("Id, A"); ax5a.set_ylabel("Ld, H"); ax5a.grid(True)

ax5b.set_title("Lq vs Iq"); ax5b.set_xlabel("Iq, A"); ax5b.set_ylabel("Lq, H"); ax5b.grid(True)

ax6.set_title("Torque & Power vs RPM"); ax6.set_xlabel("RPM"); ax6.grid(True)

ax6_right = ax6.twinx(); ax6.set_ylabel("Torque, N·m"); ax6_right.set_ylabel("Power, kW")

sc_ld = ax5a.plot([], [], linestyle="", marker=".", markersize=3)[0]

sc_lq = ax5b.plot([], [], linestyle="", marker=".", markersize=3)[0]

ln_torque, = ax6.plot([], [], label="Torque (N·m)")

ln_pmech,  = ax6_right.plot([], [], label="P_mech (kW)")

ln_pelec,  = ax6_right.plot([], [], label="P_elec (kW)", linestyle="--")

ax6.legend([ln_torque, ln_pmech, ln_pelec], ["Torque (N·m)", "P_mech (kW)", "P_elec (kW)"])

canvas_maps = FigureCanvasTkAgg(fig_maps, master=maps_container)

canvas_maps.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

# стартовая конфигурация единого ползунка + спинбокса

_configure_main_slider(state.mode_var.get())

# Выдаём ссылки на графики/оси в state — чтобы контроллер мог обновлять

state.trends = {

"figure": fig_trends,

"canvas": canvas_trends,

# список осей

"axes": [ax1, ax2, ax3, ax4],

# список линий в ожидаемом порядке:

# 0: ns, 1: Ms, 2: Idc, 3: Isd, 4: Id, 5: Iq, 6: Ud, 7: Uq

"lines": [l_ns, l_ms, l_idc, l_isd, l_id, l_iq, l_ud, l_uq],

# именные ссылки — просто для удобства (можешь оставить или убрать)

"ax1": ax1, "ax2": ax2, "ax3": ax3, "ax4": ax4,

"l_ns": l_ns, "l_ms": l_ms,

"l_idc": l_idc, "l_isd": l_isd,

"l_id": l_id, "l_iq": l_iq, "l_ud": l_ud, "l_uq": l_uq,

}

state.maps = {

"figure": fig_maps, "canvas": canvas_maps,

"ax5a": ax5a, "sc_ld": sc_ld,

"ax5b": ax5b, "sc_lq": sc_lq,

"ax6": ax6, "ax6_right": ax6_right,

"ln_torque": ln_torque, "ln_pmech": ln_pmech, "ln_pelec": ln_pelec,

}

view = ViewRefs(

root=root, style=style,

toolbar=toolbar, conn_pill_wrap=pill_wrap,

notebook=notebook, main_frame=main_frame, ind_frame=ind_frame, log_frame=log_frame,

trends_frame=trends_frame, maps_frame=maps_frame,

controls_container=controls_container, mode_frame=mode_frame, currents_frame=currents_frame,

limits_frame=limits_frame, params_frame=params_frame, can_frame=can_frame,

voltage_frame=voltage_frame, flux_frame=flux_frame,

slider_frame=slider_frame, main_slider=main_slider, main_entry=main_entry,

telem_tree=telem_tree, log_box=log_box,

fig_trends=fig_trends, canvas_trends=canvas_trends,

ax1=ax1, l_ns=l_ns, ax2=ax2, l_ms=l_ms, ax3=ax3, l_idc=l_idc, l_isd=l_isd,

ax4=ax4, l_id=l_id, l_iq=l_iq, l_ud=l_ud, l_uq=l_uq,

fig_maps=fig_maps, canvas_maps=canvas_maps,

ax5a=ax5a, sc_ld=sc_ld, ax5b=ax5b, sc_lq=sc_lq,

ax6=ax6, ax6_right=ax6_right, ln_torque=ln_torque, ln_pmech=ln_pmech, ln_pelec=ln_pelec

)

# Для совместимости с контроллером — оба «виртуальных» ключа указывают на один виджет

view.widgets = {

"speed_slider":  main_slider,

"speed_entry":   main_entry,

"torque_slider": main_slider,

"torque_entry":  main_entry,

}

# опционально: дать контроллеру прямой вызов

view.configure_main_slider = _configure_main_slider

# если контроллер хочет что-то сделать после сборки view

after_hook = handlers.get("after_view_built")

if callable(after_hook):

try:

after_hook(view, state)

except Exception:

pass

return view

# =============== вспомогательные функции UI ===============

def _labent(parent: ttk.Frame, r: int, c: int, text: str, var: tk.Variable):

ttk.Label(parent, text=text).grid(row=r, column=c, sticky="e", padx=6, pady=6)

ttk.Entry(parent, width=10, textvariable=var).grid(row=r, column=c+1, sticky="w")

def _make_pill(parent, textvar: tk.StringVar, colorvar: tk.StringVar, style: ttk.Style) -> tk.Frame:

wrap = tk.Frame(parent, bg=style.lookup("Toolbar.TFrame", "background"))

dot = tk.Canvas(wrap, width=10, height=10, highlightthickness=0,

bg=style.lookup("Toolbar.TFrame", "background"))

oval = dot.create_oval(2, 2, 8, 8, fill=colorvar.get(), outline="")

lbl = ttk.Label(wrap, textvariable=textvar)

dot.grid(row=0, column=0, padx=(0, 6), pady=6)

lbl.grid(row=0, column=1, pady=6)

def _sync_color(*_):

try:

dot.itemconfig(oval, fill=colorvar.get())

except Exception:

pass

colorvar.trace_add("write", lambda *_: _sync_color())

return wrap

def _ui_log(state: State, msg: str):

if not getattr(state, "log_box", None):

return

state.log_box.insert("end", f"{datetime.now().strftime('%H:%M:%S')} {msg}\n")

state.log_box.see("end")

def _clear_log_default(state: State):

state.log_rows.clear()

if getattr(state, "telem_tree", None):

for i in state.telem_tree.get_children():

state.telem_tree.delete(i)

_ui_log(state, "🧹 journal cleared")

def _export_csv_default(state: State):

fname = f"logbook_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.csv"

with open(fname, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:

w = csv.writer(f, delimiter=";")

w.writerow(TELEM_COLUMNS)

for row in state.log_rows:

w.writerow([row.get(k, "") for k in TELEM_COLUMNS])

_ui_log(state, f"💾 exported: {fname}")

# удобный Getter для Entry (простой алиас, чтобы не импортировать напрямую вверху)

def Entry(parent, **kwargs):

return ttk.Entry(parent, **kwargs)

Исходный код программы StandControl (серверная часть)

Структура программы:

server/

-CMakeLists.txt

-ws_server.cpp

Stand_Marathon/src/

-main.cpp

-DataModel.h

-CANInterface.cpp,

-CANInterface.h

-CommandSender.cpp,

-CommandSender.h

-ConfigManager.cpp,

-ConfigManager.h

-MarathonLogic.cpp,

-MarathonLogic.h

-StateMachine.cpp,

-StateMachine.h

#CmakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 3.16)

project(GUI_Marathon LANGUAGES CXX)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

# Пути к PCAN

set(PCAN_INCLUDE "${CMAKE_SOURCE_DIR}/Stand_Marathon/Include")

# у тебя .lib лежит в подпапке VC_LIB

set(PCAN_LIB_DIR "${CMAKE_SOURCE_DIR}/Stand_Marathon/lib/x64/VC_LIB")

# Зависимости через vcpkg

find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS system thread)

find_package(nlohmann_json CONFIG REQUIRED)

# Подключаем CAN_DBC_MODULE (правильный относительный путь)

add_subdirectory(Stand_Marathon/Include/CAN_DBC_MODULE)

# Источники ядра

set(CORE_SOURCES

Stand_Marathon/src/CANInterface.cpp

Stand_Marathon/src/CommandSender.cpp

Stand_Marathon/src/ConfigManager.cpp

Stand_Marathon/src/MarathonLogic.cpp

Stand_Marathon/src/StateMachine.cpp

)

# Экзешник с WS

add_executable(MarathonWS ws_server.cpp ${CORE_SOURCES})

target_include_directories(MarathonWS PRIVATE

${PCAN_INCLUDE}

${CMAKE_SOURCE_DIR}/Stand_Marathon/src

)

target_link_directories(MarathonWS PRIVATE ${PCAN_LIB_DIR})

target_link_libraries(MarathonWS PRIVATE

CAN_DBC_MODULE

Boost::system Boost::thread

nlohmann_json::nlohmann_json

PCANBasic

)

# Для Windows добавим системные сокеты (на всякий случай)

if (WIN32)

target_link_libraries(MarathonWS PRIVATE ws2_32)

endif()

# Выбираем корректную x64 DLL PCANBasic и копируем рядом с exe

# Сначала пробуем DLL из репозитория, если нет — из установленного PCAN-Basic

if(CMAKE_SIZEOF_VOID_P EQUAL 8) # x64 сборка

if(EXISTS ${CMAKE_SOURCE_DIR}/Stand_Marathon/lib/x64/PCANBasic.dll)

set(PCANBASIC_DLL ${CMAKE_SOURCE_DIR}/Stand_Marathon/lib/x64/PCANBasic.dll)

elseif(EXISTS "C:/Program Files/PEAK-System/PCAN-Basic/Win64/PCANBasic.dll")

set(PCANBASIC_DLL "C:/Program Files/PEAK-System/PCAN-Basic/Win64/PCANBasic.dll")

else()

message(FATAL_ERROR "PCANBasic.dll (x64) not найден. Укажи правильный путь.")

endif()

else() # на всякий случай для x86

if(EXISTS "C:/Users/n.tulupov/Desktop/StandRemoteUI/server/Stand_Marathon/lib/x86/PCANBasic.dll")

set(PCANBASIC_DLL "C:/Users/n.tulupov/Desktop/StandRemoteUI/server/Stand_Marathon/lib/x86/PCANBasic.dll")

elseif(EXISTS "C:/Program Files (x86)/PEAK-System/PCAN-Basic/Win32/PCANBasic.dll")

set(PCANBASIC_DLL "C:/Program Files (x86)/PEAK-System/PCAN-Basic/Win32/PCANBasic.dll")

else()

message(FATAL_ERROR "PCANBasic.dll (x86) not найден. Укажи правильный путь.")

endif()

endif()

add_custom_command(TARGET MarathonWS POST_BUILD

COMMAND "${CMAKE_COMMAND}" -E copy_if_different

"${PCANBASIC_DLL}"

"$<TARGET_FILE_DIR:MarathonWS>/PCANBasic.dll")

// ws_server.cpp

#ifndef _WIN32_WINNT

#define _WIN32_WINNT 0x0A00 // Windows 10 для Boost.Asio/Beast (убирает предупреждение)

#endif

#include <boost/beast/core.hpp>

#include <boost/beast/websocket.hpp>

#include <boost/asio.hpp>

#include <boost/asio/strand.hpp>

#include <nlohmann/json.hpp>

#include <thread>

#include <chrono>

#include <iostream>

#include <type_traits>

// мои заголовки

#include "DataModel.h"

#include "StateMachine.h"

#include "CommandSender.h"

#include "ConfigManager.h"

#include "CANInterface.h"

#include <fstream>

#include <mutex>

#include <cstdlib>

using tcp = boost::asio::ip::tcp;

namespace websocket = boost::beast::websocket;

using json = nlohmann::json;

DataModel     model;

CANInterface  can;

ConfigManager config(model.configFilePath);

StateMachine  sm(model, can, config);

// утилита: присвоить поле из JSON, если ключ есть

template<class T>

inline void set_if_present(const json& j, const char* key, T& target) {

if (j.contains(key) && !j.at(key).is_null()) {

target = j.at(key).get<T>();

}

}

static bool         g_log_can   = false;

static std::mutex   g_log_mutex;

static std::ofstream g_log_file;

static void init_can_log()

{

const char* env = std::getenv("WS_LOG_CAN");

if (!env) return;

std::string v(env);

if (v == "1" || v == "true" || v == "TRUE") {

g_log_can = true;

g_log_file.open("ws_can_log.jsonl", std::ios::app);

if (!g_log_file) {

std::cerr << "[WS_LOG_JSON] cannot open ws_can_log.jsonl" << std::endl;

g_log_can = false;

} else {

std::cerr << "[WS_LOG_JSON] logging CAN frames to ws_can_log.jsonl" << std::endl;

}

}

}

static void log_can_json(const json& j)

{

if (!g_log_can) return;

std::lock_guard<std::mutex> lk(g_log_mutex);

if (!g_log_file.is_open()) return;

g_log_file << j.dump() << std::endl;

}

// применить параметры управления (для "SendControl")

static void apply_control_fields(const json& j) {

set_if_present(j, "MotorCtrl",    model.MotorCtrl);

set_if_present(j, "GearCtrl",     model.GearCtrl);

set_if_present(j, "Kl_15",        model.Kl_15);

set_if_present(j, "Brake_active", model.Brake_active);

set_if_present(j, "TCS_active",   model.TCS_active);

// ✳ ДОБАВЛЕНО:

set_if_present(j, "En_Is",        model.En_Is);

// Если вы используете отдельный сетпоинт скорости — лучше model.ns_setpoint.

// Если его нет — временно кладём в model.ns (но это смешивает измерение и задание):

set_if_present(j, "ns",           model.M_desired);

//set_if_present(j, "M_desired",           model.M_desired);

}

// применить лимиты (для "SendLimits")

static void apply_limit_fields(const json& j) {

set_if_present(j, "M_max",       model.M_max);

set_if_present(j, "M_min",       model.M_min);

set_if_present(j, "M_grad_max",  model.M_grad_max);

set_if_present(j, "n_max",       model.n_max);

}

// применить Id/Iq и прочее удалённое управление (для "SendTorque")

static void apply_torque_fields(const json& j) {

set_if_present(j, "En_Is", model.En_Is);

set_if_present(j, "Isd",    model.Isd);

set_if_present(j, "Isq",    model.Isq);

}

// Сериализация DataModel в JSON

std::string serializeData() {

json j;

j["Ms"] = model.Ms;

j["ns"] = model.ns;

j["Idc"] = model.Idc;

j["Isd"] = model.Isd;

j["Isq"] = model.Isq;

j["Udc"] = model.Udc;

j["Kl_15"] = model.Kl_15;

j["Brake_active"] = model.Brake_active;

j["TCS_active"] = model.TCS_active;

j["MCU_IGBTTempU"] = model.MCU_IGBTTempU;

j["MCU_TempCurrStr"] = model.MCU_TempCurrStr;

// ➕ Новые поля из MCU_CurrentVoltage (0x4F6)

j["Ud"] = model.Ud;

j["Uq"] = model.Uq;

j["Id"] = model.Id;

j["Iq"] = model.Iq;

// ➕ Новые поля из MCU_FluxParams (0x4F7)

j["Emf"] = model.Emf;

j["Welectrical"] = model.Welectrical;

j["motorRs"] = model.motorRs;

j["Wmechanical"] = model.Wmechanical;

// ➕ Новые поля из MCU_Status (0x4F7)

j["MCU_Status"] = {

{"MCU_OfsAl",       model.MCU_OfsAl},      // float, deg

{"MCU_Isd",         model.MCU_Isd},        // float, A

{"MCU_Isq",         model.MCU_Isq},        // float, A

{"MCU_bDmpCActv",   model.MCU_bDmpCActv ? 1 : 0},       // uint8 flag

{"MCU_DmpCTrqCurr", model.MCU_DmpCTrqCurr},// float, Nm

{"MCU_VCUWorkMode", (uint8_t)model.MCU_VCUWorkMode}     // uint8 [0..15]

};

return j.dump();

}

// Добавим в серверный код функцию для отправки CAN-сообщений

void sendCANFrame(websocket::stream<tcp::socket>& ws, const std::string& direction,

uint32_t id, const std::vector<uint8_t>& data, uint8_t len,

uint32_t flags, double timestamp) {

json can_msg;

can_msg["type"] = "can_frame";

can_msg["direction"] = direction;

can_msg["id"] = id;

for (size_t i = 0; i < data.size(); ++i) {

can_msg["data" + std::to_string(i)] = data[i];

}

can_msg["len"] = len;

can_msg["flags"] = flags;

can_msg["ts"] = timestamp;

try {

ws.write(boost::asio::buffer(can_msg.dump()));

} catch (std::exception const& e) {

std::cerr << "[Error] Failed to send CAN frame: " << e.what() << std::endl;

}

}

void handleCommand(const json& j) {

std::string cmd = j.value("cmd", "");

apply_torque_fields(j);

apply_limit_fields(j);

apply_control_fields(j);

if (cmd == "Init") {

sm.setState(State::Init);

} else if (cmd == "Stop") {

sm.setState(State::Stop);

} else if (cmd == "Read2") {

sm.setState(State::Read2);

} else if (cmd == "SaveCfg") {

sm.setState(State::Save_Cfg);

} else if (cmd == "SendControl") {

apply_control_fields(j);

CommandSender::sendControlCommand(can, model);

} else if (cmd == "SendLimits") {

apply_limit_fields(j);

CommandSender::sendLimitCommand(can, model);

} else if (cmd == "SendTorque") {

std::cout << "ABOBA" << std::endl;

apply_torque_fields(j);

CommandSender::sendTorqueCommand(can, model);

} else {

std::cerr << "[Warn] Unknown command: " << cmd << std::endl;

}

}

using clock1 = std::chrono::steady_clock;

clock1::time_point t01 = clock1::now();

static constexpr std::chrono::milliseconds PERIOD_CTRL1  {500};   // 0x046

// Модифицируем функцию do_session для отправки CAN-сообщений

void do_session(tcp::socket socket) {

try {

auto ws = std::make_shared<websocket::stream<tcp::socket>>(std::move(socket));

ws->accept();

std::cout << "[WS] Client connected" << std::endl;

std::atomic<bool> running{true};

std::thread updater([ws, &running]() {

while (running) {

try {

sm.update();

const auto now1 = clock1::now();

if(now1 - t01 > PERIOD_CTRL1){

std::string data = serializeData();

ws->write(boost::asio::buffer(data));

t01 = now1;

}

/*std::vector<uint8_t> can_data = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08};

sendCANFrame(*ws, "rx", 0x123, can_data, can_data.size(), 0,

std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(

std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch()).count() / 1000.0);*/

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(5));

} catch (const std::exception& e) {

std::cerr << "[Updater error] " << e.what() << std::endl;

break;

}

}

});

try {

for (;;) {

boost::beast::flat_buffer buffer;

ws->read(buffer);

std::string msg = boost::beast::buffers_to_string(buffer.data());

auto j = json::parse(msg);

const json jei = j;

handleCommand(j);

log_can_json(jei);

}

} catch (const std::exception& e) {

std::cerr << "[Reader error] " << e.what() << std::endl;

}

running = false;

if (updater.joinable()) updater.join();

} catch (const std::exception& e) {

std::cerr << "[Session error] " << e.what() << std::endl;

}

}

int main() {

// Загрузка конфигурации и перевод в исходное состояние

config.load(model);

sm.setState(State::Idle);

init_can_log();

try {

boost::asio::io_context ioc;

tcp::acceptor acceptor{ioc, {tcp::v4(), 9000}};

std::cout << "WebSocket server running at ws://0.0.0.0:9000" << std::endl;

for (;;) {

tcp::socket socket{ioc};

acceptor.accept(socket);

std::thread(&do_session, std::move(socket)).detach();

}

} catch (const std::exception& e) {

std::cerr << "[Fatal] " << e.what() << std::endl;

}

}

//Stand_Marathon/src/main.cpp

#include <iostream>

#include "DataModel.h"

#include "ConfigManager.h"

#include "CANInterface.h"

#include "StateMachine.h"

#include "CommandSender.h"

#include "canDBCtask.h"

#include "DbcDispatcher.h"

CANInterface can;

static uint8_t send(dbc_can_tx_message_type* message){

bool ok =  true;//can.send(message->message_id, message->data, message->dlc);

std::cout << "message id: " << message->message_id << std::endl;

for (int i = 0; i < message->dlc; i++)

{

std::cout << message->data[i] << std::endl;

}

return ok ? CAN_TX_STATUS_SUCCESS_DEFAULT : CAN_TX_STATUS_NO_MAILBOX_DEFAULT;

}

int main() {

can.init(can.BUS1, 0, 123);

DataModel model;

ConfigManager config(model.configFilePath);

StateMachine sm(model, can, config);

config.load(model); // Загружаем конфиг при старте

sm.setState(State::Init);

dbc_init(&ReceiveDispatcher, &SendDispatcher, &send);

while (true) {

sm.update();

// Симуляция команд

char cmd;

std::cout << "Command (r=read2, s=save, q=quit): ";

std::cin >> cmd;

if (cmd == 'r') sm.setState(State::Read2);

if (cmd == 'c') CommandSender::sendControlCommand(can, model);

if (cmd == 'l') CommandSender::sendLimitCommand(can, model);

if (cmd == 't') CommandSender::sendTorqueCommand(can, model);

if (cmd == 'q') break;

dbc_process();

}

sm.setState(State::Stop);

sm.update();

return 0;

}

//Stand_Marathon/src/DataModel.h

#pragma once

#include <cstdint>

#include <string>

struct DataModel {

// === CAN настройки ===

uint16_t canBoard = 0;

uint16_t canChannel = 1;

uint32_t canBaud = 1000000;

uint32_t canFlags = 0;

uint32_t amask = 0x00000000;

uint32_t acode = 0x00000032;

// === Управление ===

bool Kl_15 = true;            // Зажигание

bool En_rem = true;           // Удаленное управление

bool En_Is = true;            // Управление током

uint8_t Dampf_U = 0;           // Демпф. U

bool Brake_active = false;     // Тормоз

bool TCS_active = false;       // TCS

uint8_t MotorCtrl = 1;         // Режим управления

uint8_t GearCtrl = 4;          // Коробка передач

// === Добавить в секцию "Управление" ===

float M_desired = 0.0f;           // Желаемый момент (Nm)

uint8_t SurgeDamperState = 2;     // Состояние демпфера

uint8_t MCU_RequestedState = 0;   // MCU requested state

// === Ограничения ===

float M_max = 450.0f;           // [Нм]

float M_min = -450.0;          // [Нм]

float M_grad_max = 4200.0f;    // [Нм/с]

float dM_damp_Ctrl = 0.1f;     // Порог демпфирования

float i_R = 9.78f;             // Передаточное число

float n_max = 1000.0f;         // Макс. скорость [об/мин]

float T_Str_max = 85.0f;       // Макс. температура статора

// === Реальные значения ===

float Ms = 0.0f;               // Момент

float ns = 0.0f;               // Скорость

float Idc = 0.0f;              // Ток DC

float Isd = 0.0f;              // d-компонента

float Isq = 0.0f;              // q-компонента

float Udc = 0.0f;              // Напряжение DC

float Pe_dc = 0.0f;            // Мощность DC

// === Температуры ===

float MCU_IGBTTempU = 0.0f;

float MCU_IGBTTempV = 0.0f;

float MCU_IGBTTempW = 0.0f;

float MCU_IGBTTempMax = 0.0f;

float MCU_TempCurrStr = 0.0f;

float MCU_TempCurrStr1 = 0.0f;

float MCU_TempCurrStr2 = 0.0f;

float MCU_TempCurrCool = 0.0f;

float TrqThresholdDampgCtl = 0.0f;

// === Статусы ===

uint8_t MCU_Status = 0;        // MCU-Status

uint8_t M_Status = 0;          // М-статус

uint8_t n_Status = 0;          // n-статус

uint8_t MCU_stGateDrv = 0;     // Gate driver status

uint8_t TempStatus = 0;        // Температурный статус

// === Версии ПО ===

std::string MCU_SW_ver;

std::string MCU_calib_SW_ver;

std::string MCU_Hv_SW_ver;

std::string MCU_CPLD_SW_ver;

std::string MCU_HW_ver;

// === Прочее ===

std::string configFilePath = "config/Config.ini";

float Emf = 0.0f;

float Welectrical = 0.0f;

float motorRs = 0.0f;

float Wmechanical = 0.0f;

int16_t Ud = 0;

int16_t Uq = 0;

int16_t Id = 0;

int16_t Iq = 0;

// --- MCU_Status (BO_ 125) ---

float   MCU_OfsAl        = 0.0f;  // [deg] scale 0.0878906

float   MCU_Isd          = 0.0f;  // [A]   scale 0.5,  offset -1023.5

float   MCU_Isq          = 0.0f;  // [A]   scale 0.5,  offset -1023.5

uint8_t MCU_bDmpCActv    = 0;     // flag

// MCU_stGateDrv уже есть в секции статусов

float   MCU_DmpCTrqCurr  = 0.0f;  // [Nm]  scale 0.2,  offset -25

uint8_t MCU_VCUWorkMode  = 0;     // [0..15]

};

//Stand_Marathon/src/CANInterface.h

#pragma once

#include <cstdint>

#include <vector>

#include <string>

#include <windows.h>

#include "PCANBasic.h"

#include "canDBCtask.h"

struct CANMessage {

uint32_t id;

uint8_t data[8];

uint8_t length;

uint32_t timestamp;

};

class CANInterface {

public:

explicit CANInterface();

~CANInterface();

bool init(uint16_t channel, uint32_t baudrate, uint32_t flags);

void stop();

//uint8_t send(dbc_can_tx_message_type* message);

bool send(uint32_t id, const uint8_t* data, uint8_t length);

bool receive(CANMessage& msg);

enum BUSNUMBER{

BUS1 = 1,

BUS2 = 2,

BUS3 = 3,

BUS4 = 4,

};

private:

TPCANHandle handle;

bool initialized;

std::string getErrorText(TPCANStatus error);

};

//Stand_Marathon/src/CANInterface.cpp

#include "CANInterface.h"

#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <string>

static inline bool WS_CAN_LOG() {

static int flag = -1;

if (flag < 0) {

const char* v = std::getenv("WS_LOG_CAN");

flag = (v && *v == '1') ? 1 : 0;

}

return flag == 1;

}

static inline std::string to_hex(const uint8_t* data, int len) {

static const char* H = "0123456789ABCDEF";

std::string s; s.reserve(len * 3);

for (int i = 0; i < len; ++i) {

uint8_t b = data[i];

s.push_back(H[b >> 4]);

s.push_back(H[b & 0x0F]);

if (i + 1 < len) s.push_back(' ');

}

return s;

}

CANInterface::CANInterface() : handle(PCAN_NONEBUS) {}

CANInterface::~CANInterface() {

stop();

}

bool CANInterface::init(uint16_t channel, uint32_t baudrate, uint32_t flags) {

// ✅ Маппинг канала PCAN

switch (channel) {

case 1: handle = PCAN_USBBUS1; break;

case 2: handle = PCAN_USBBUS2; break;

case 3: handle = PCAN_USBBUS3; break;

case 4: handle = PCAN_USBBUS4; break;

default:

std::cerr << "Invalid channel, defaulting to PCAN_USBBUS1" << std::endl;

handle = PCAN_USBBUS1;

break;

}

// ✅ Маппинг скорости

TPCANBaudrate pcanBaud = PCAN_BAUD_500K; // дефолт

std::cout << baudrate << std::endl;

if (baudrate == 1000000) pcanBaud = PCAN_BAUD_1M;

else if (baudrate == 500000) pcanBaud = PCAN_BAUD_500K;

else if (baudrate == 250000) pcanBaud = PCAN_BAUD_250K;

else if (baudrate == 125000) pcanBaud = PCAN_BAUD_125K;

else if (baudrate == 50000)  pcanBaud = PCAN_BAUD_50K;

else if (baudrate == 20000)  pcanBaud = PCAN_BAUD_20K;

else if (baudrate == 10000)  pcanBaud = PCAN_BAUD_10K;

pcanBaud = PCAN_BAUD_1M;

// ✅ Игнорируем flags, если они не нужны

(void)flags;

// ✅ Инициализация

TPCANStatus status = CAN_Initialize(handle, pcanBaud);

if (status != PCAN_ERROR_OK) {

std::cerr << "CAN init failed: " << getErrorText(status) << std::endl;

return false;

}

TPCANStatus flt = PCAN_FILTER_OPEN;

status = CAN_SetValue(handle, PCAN_MESSAGE_FILTER, &flt, sizeof(flt));

if (status != PCAN_ERROR_OK) {

std::cerr << "Filter open failed: " << getErrorText(status) << std::endl;

}

initialized = true;

std::cout << "[INFO] CAN initialized on channel " << channel

<< " at baud " << baudrate << std::endl;

return true;

}

void CANInterface::stop() {

if (initialized) {

CAN_Uninitialize(handle);

initialized = false;

}

}

/*uint8_t CANInterface::send(dbc_can_tx_message_type* message) {

if (!initialized) return false;

TPCANMsg msg{};

msg.ID = message->message_id;

msg.MSGTYPE = PCAN_MESSAGE_STANDARD;

msg.LEN = message->dlc;

std::copy(message->data, message->data + message->dlc, msg.DATA);

TPCANStatus status = CAN_Write(handle, &msg);

if (status != PCAN_ERROR_OK) {

std::cerr << "CAN send failed: " << getErrorText(status) << std::endl;

return false;

}

return true;

}*/

bool CANInterface::send(uint32_t id, const uint8_t* data, uint8_t length) {

if (!initialized) return false;

TPCANMsg msg{};

msg.ID = id;

msg.MSGTYPE = PCAN_MESSAGE_STANDARD;

msg.LEN = length;

std::copy(data, data + length, msg.DATA);

if (WS_CAN_LOG()) {

std::printf("[CAN TX] ID=0x%03X DLC=%d DATA=%s\n",

(unsigned)id, (int)length, to_hex(data, length).c_str());

}

TPCANStatus status = CAN_Write(handle, &msg);

if (status != PCAN_ERROR_OK) {

if (WS_CAN_LOG()) std::printf("[CAN TX][ERR] status=0x%08X\n", (unsigned)status);

return false;

}

return true;

}

bool CANInterface::receive(CANMessage& msg) {

if (!initialized) return false;

TPCANMsg pcanMsg;

TPCANTimestamp ts;

TPCANStatus status = CAN_Read(handle, &pcanMsg, &ts);

if (status != PCAN_ERROR_OK) return false;

msg.id = pcanMsg.ID;

msg.length = pcanMsg.LEN;

std::copy(pcanMsg.DATA, pcanMsg.DATA + msg.length, msg.data);

msg.timestamp = ts.micros + 1000 * ts.millis + 1000000 * ts.millis_overflow;

return true;

}

std::string CANInterface::getErrorText(TPCANStatus error) {

char buffer[256] = {};

if (CAN_GetErrorText(error, 0x09, buffer) == PCAN_ERROR_OK) {

return std::string(buffer);

} else {

return "Unknown error";

}

}

//Stand_Marathon/src/CommandSender.h

#pragma once

#include "CANInterface.h"

#include "DataModel.h"

class CommandSender {

public:

static void sendControlCommand(CANInterface& can, const DataModel& data);

static void sendLimitCommand(CANInterface& can, const DataModel& data);

static void sendTorqueCommand(CANInterface& can, DataModel& data);

};

//Stand_Marathon/src/CommandSender.cpp

#include "CommandSender.h"

#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <cstdint>

#include <cstdlib>

// Эта функция будет использоваться для упаковки сигналов

void PackSignalToBytes(uint8_t* data, uint32_t value, uint8_t startBit, uint8_t length)

{

uint8_t currentStartBit;

uint8_t startByteInValue;

uint8_t startByteInData;

int8_t shift;

uint8_t lengthInBytesIncreased = 0;

uint8_t startBitInByte;

startBitInByte = startBit % 8;

currentStartBit = (length - 1) % 8;

startByteInData = startBit / 8;

shift = startBitInByte - currentStartBit;

if (shift < 0)

{

shift += 8;

lengthInBytesIncreased = 1;

}

value <<= shift;

startByteInValue = (length - 1) / 8 + lengthInBytesIncreased;

for (int i = startByteInValue; i >= 0; i--)

{

data[startByteInData + startByteInValue - i] |= (uint8_t)(value >> (i * 8));

}

}

void printPayloadHex(const uint8_t payload[8]) {

std::puts("Payload (HEX):");

for (int i = 0; i < 8; ++i) {

std::printf("  Byte %d: 0x%02X\n", i, payload[i]);

}

}

void CommandSender::sendControlCommand(CANInterface& can, const DataModel& data) {

uint8_t payload[8] = {0};

// 1. KL15On (1 бит, старт с 8)

PackSignalToBytes(payload, data.Kl_15 ? 1 : 0, 8, 1);

// 2. MCUDesiredTorque (11 бит, -1023 смещение, 1.0 масштаб), старт с 7

int32_t torque_raw = 0;

if(data.MotorCtrl == 1){

torque_raw = static_cast<int32_t>((data.M_desired + 1023.0f));

PackSignalToBytes(payload, torque_raw, 7, 11);

}

else{

int32_t speed = data.M_desired / 15.675;

torque_raw = static_cast<int32_t>((speed + 1023.0f));

PackSignalToBytes(payload, torque_raw, 7, 11);

}

// 3. SurgeDamperState (2 бита, старт с 10)

PackSignalToBytes(payload, data.SurgeDamperState & 0x03, 10, 2);

// 4. BrakePedalStatus (1 бит, старт с 11)

PackSignalToBytes(payload, data.Brake_active ? 1 : 0, 11, 1);

// 5. RequestedState (4 бита, старт с 47)

PackSignalToBytes(payload, data.MotorCtrl & 0x0F, 47, 4);

// 6. TCSActive (1 бит, старт с 23)

PackSignalToBytes(payload, data.TCS_active ? 1 : 0, 23, 1);

// 7. ActualGear (3 бита, старт с 22)

PackSignalToBytes(payload, data.GearCtrl & 0x07, 22, 3);

// 8. Counter

static uint8_t counter = 0;

PackSignalToBytes(payload, counter++ & 0x0F, 51, 4);

// 9. Checksum (заглушка)

PackSignalToBytes(payload, 0, 63, 8);

can.send(0x046, payload, 8);

if (std::getenv("WS_LOG_CAN")) {

std::printf("[LOG] ControlCommand:\n");

std::printf("[CAN TX] ID=0x046 DLC=8 "

"DATA=%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X | "

"KL15=%d Ms=%.1f torque_raw=%d Surge=%u Brake=%u "

"ReqState=%u TCS=%u Gear=%u Cnt=%u Crc=%u\n",

(unsigned)payload[0], (unsigned)payload[1], (unsigned)payload[2], (unsigned)payload[3],

(unsigned)payload[4], (unsigned)payload[5], (unsigned)payload[6], (unsigned)payload[7],

data.Kl_15 ? 1 : 0,

data.M_desired,

torque_raw,

(unsigned)(data.SurgeDamperState & 0x03),

data.Brake_active ? 1 : 0,

(unsigned)(data.MotorCtrl & 0x0F),

data.TCS_active ? 1 : 0,

(unsigned)(data.GearCtrl & 0x07),

(unsigned)((uint8_t)((counter - 1) & 0x0F)),  // значение, которое реально упаковали

0u                                           // checksum сейчас заглушка = 0

);

for (int i = 0; i < 8; ++i)

std::printf("payload[%d] = 0x%02X\n", i, payload[i]);

}

}

void CommandSender::sendLimitCommand(CANInterface& can, const DataModel& data) {

uint8_t payload[8] = {0};

// 1. MinTorqueLimit (11 бит, смещение -1023, масштаб 1.0), старт с 7

int32_t min_raw = static_cast<int32_t>((data.M_min + 1023.0f));

PackSignalToBytes(payload, min_raw, 7, 11);

// 2. MaxTorqueGradient (14 бит, масштаб 32.0), старт с 12

int32_t grad_raw = static_cast<int32_t>(data.M_grad_max / 32.0f);

PackSignalToBytes(payload, grad_raw, 12, 14);

// 3. MaxTorqueLimit (11 бит, -1023, масштаб 1.0), старт с 30

int32_t max_raw = static_cast<int32_t>((data.M_max + 1023.0f));

PackSignalToBytes(payload, max_raw, 30, 11);

// 4. TrqThresholdDampgCtl (8 бит, масштаб 0.1), старт с 35

int32_t threshold_raw = static_cast<int32_t>(data.TrqThresholdDampgCtl / 0.1f);

PackSignalToBytes(payload, threshold_raw, 35, 8);

// 5. Counter

static uint8_t counter = 0;

PackSignalToBytes(payload, counter++ & 0x0F, 51, 4);

// 6. Checksum (заглушка)

PackSignalToBytes(payload, 0, 63, 8);

can.send(0x047, payload, 8);

if (std::getenv("WS_LOG_CAN")) {

std::printf("[LOG] LimitCommand:\n");

std::cout << data.M_min << "     " << data.M_max << std::endl;

for (int i = 0; i < 8; ++i)

std::printf("payload[%d] = 0x%02X\n", i, payload[i]);

}

}

void CommandSender::sendTorqueCommand(CANInterface& can, DataModel& data) {

uint8_t payload[8] = {0};

// 1. VCU_IdCommand: 13 бит, 0.1 масштаб, -320 смещение, старт с 7 бита

int32_t id_raw = static_cast<int32_t>((data.Isd + 320.0f) * 10.0f);

PackSignalToBytes(payload, id_raw, 7, 13);

// 2. VCU_IqCommand: 13 бит, 0.1 масштаб, -320 смещение, старт с 23 бита

int32_t iq_raw = static_cast<int32_t>((data.Isq + 320.0f) * 10.0f);

PackSignalToBytes(payload, iq_raw, 23, 13);

std::cout << "Id: " << id_raw << "    Iq: " << iq_raw << std::endl;

// 3. VCU_CurrentCommandEnable: 1 бит, старт с 39

PackSignalToBytes(payload, (data.En_Is) ? 1 : 0, 39, 1);

// 4. MessageCounter_300: 4 бита, старт с 51

static uint8_t counter = 0;

PackSignalToBytes(payload, counter++ & 0x0F, 51, 4);

// 5. Checksum_300: 8 бит, старт с 63 (заглушка)

PackSignalToBytes(payload, 0, 63, 8);

can.send(0x300, payload, 8);

if (std::getenv("WS_LOG_CAN")) {

std::printf("[LOG] TorqueCommand: Isd=%.2f Iq=%.2f\n", data.Isd, data.Isq);

for (int i = 0; i < 8; ++i)

std::printf("payload[%d] = 0x%02X\n", i, payload[i]);

}

}

//Stand_Marathon/src/ConfigManager.h

#pragma once

#include "DataModel.h"

#include <string>

class ConfigManager {

public:

explicit ConfigManager(const std::string& filePath);

bool load(DataModel& data);

bool save(const DataModel& data);

private:

std::string path;

int readInt(const std::string& section, const std::string& key, int defaultValue = 0);

float readFloat(const std::string& section, const std::string& key, float defaultValue = 0.0f);

bool readBool(const std::string& section, const std::string& key, bool defaultValue = false);

std::string readString(const std::string& section, const std::string& key, const std::string& defaultValue = "");

void writeInt(const std::string& section, const std::string& key, int value);

void writeFloat(const std::string& section, const std::string& key, float value);

void writeBool(const std::string& section, const std::string& key, bool value);

void writeString(const std::string& section, const std::string& key, const std::string& value);

};

//Stand_Marathon/src/ConfigManager.cpp

#include "ConfigManager.h"

#include <windows.h>

#include <sstream>

#include <algorithm>

ConfigManager::ConfigManager(const std::string& filePath)

: path(filePath) {}

static std::string fixLocaleNumber(std::string s) {

std::replace(s.begin(), s.end(), ',', '.');

return s;

}

int ConfigManager::readInt(const std::string& section, const std::string& key, int defaultValue) {

return GetPrivateProfileIntA(section.c_str(), key.c_str(), defaultValue, path.c_str());

}

float ConfigManager::readFloat(const std::string& section, const std::string& key, float defaultValue) {

char buffer[64];

GetPrivateProfileStringA(section.c_str(), key.c_str(), "", buffer, sizeof(buffer), path.c_str());

if (buffer[0] == '\0') return defaultValue;

try {

return std::stof(fixLocaleNumber(buffer));

} catch (...) {

return defaultValue;

}

}

bool ConfigManager::readBool(const std::string& section, const std::string& key, bool defaultValue) {

char buffer[16];

GetPrivateProfileStringA(section.c_str(), key.c_str(), "", buffer, sizeof(buffer), path.c_str());

std::string val(buffer);

std::transform(val.begin(), val.end(), val.begin(), ::tolower);

if (val == "true" || val == "1") return true;

if (val == "false" || val == "0") return false;

return defaultValue;

}

std::string ConfigManager::readString(const std::string& section, const std::string& key, const std::string& defaultValue) {

char buffer[256];

GetPrivateProfileStringA(section.c_str(), key.c_str(), defaultValue.c_str(), buffer, sizeof(buffer), path.c_str());

return std::string(buffer);

}

void ConfigManager::writeInt(const std::string& section, const std::string& key, int value) {

WritePrivateProfileStringA(section.c_str(), key.c_str(), std::to_string(value).c_str(), path.c_str());

}

void ConfigManager::writeFloat(const std::string& section, const std::string& key, float value) {

std::ostringstream oss;

oss.imbue(std::locale::classic());

oss << value;

WritePrivateProfileStringA(section.c_str(), key.c_str(), oss.str().c_str(), path.c_str());

}

void ConfigManager::writeBool(const std::string& section, const std::string& key, bool value) {

WritePrivateProfileStringA(section.c_str(), key.c_str(), value ? "TRUE" : "FALSE", path.c_str());

}

void ConfigManager::writeString(const std::string& section, const std::string& key, const std::string& value) {

WritePrivateProfileStringA(section.c_str(), key.c_str(), value.c_str(), path.c_str());

}

bool ConfigManager::load(DataModel& d) {

// --- [Path_Settings] ---

d.configFilePath = readString("Path_Settings", "Config_File", d.configFilePath);

// --- [Can] ---

d.canBoard   = readInt("Can", "Can-Board", 0);

d.canChannel = readInt("Can", "Can-Ch", 0);

d.canBaud    = readInt("Can", "Can-Baud", 0);

d.canFlags   = readInt("Can", "Can-Flags", 0);

d.acode      = std::stoul(readString("Can", "ACode-Filter", "0x0032"), nullptr, 16);

d.amask      = std::stoul(readString("Can", "AMask-Filter", "0x00000000"), nullptr, 16);

// --- [Motor] ---

d.Kl_15        = readBool("Motor", "Kl_15", false);

d.En_rem       = readBool("Motor", "En_rem", false);

d.Dampf_U      = readInt("Motor", "Dampf_U", 0);

d.Brake_active = readBool("Motor", "Brake active", false);

d.TCS_active   = readBool("Motor", "TCS activ", false);

d.M_min        = readFloat("Motor", "М_min", -10.0f);

d.M_grad_max   = readFloat("Motor", "М_grad_max", 4000.0f);

d.M_max        = readFloat("Motor", "М_max", 10.0f);

d.dM_damp_Ctrl = readFloat("Motor", "dМ_damp_Ctrl", 0.1f);

d.i_R          = readFloat("Motor", "i_R", 9.78f);

d.En_Is        = readBool("Motor", "En_Is", false);

d.Isd        = readFloat("Motor", "Is_sd", 0.0f);

d.Isq        = readFloat("Motor", "Is_sq", 0.0f);

d.n_max        = readFloat("Motor", "n_max", 1000.0f);

d.T_Str_max    = readFloat("Motor", "T_Str_max", 85.0f);

return true;

}

bool ConfigManager::save(const DataModel& d) {

writeString("Path_Settings", "Config_File", d.configFilePath);

writeInt("Can", "Can-Board", d.canBoard);

writeInt("Can", "Can-Ch", d.canChannel);

writeInt("Can", "Can-Baud", d.canBaud);

writeInt("Can", "Can-Flags", d.canFlags);

auto to_hex8 = [](uint32_t v){

char buf[11];

std::snprintf(buf, sizeof(buf), "0x%08X", v);

return std::string(buf);

};

writeString("Can", "ACode-Filter", to_hex8(d.acode));

writeString("Can", "AMask-Filter", to_hex8(d.amask));

writeBool("Motor", "Kl_15", d.Kl_15);

writeBool("Motor", "En_rem", d.En_rem);

writeInt("Motor", "Dampf_U", d.Dampf_U);

writeBool("Motor", "Brake active", d.Brake_active);

writeBool("Motor", "TCS activ", d.TCS_active);

writeFloat("Motor", "М_min", d.M_min);

writeFloat("Motor", "М_grad_max", d.M_grad_max);

writeFloat("Motor", "М_max", d.M_max);

writeFloat("Motor", "dМ_damp_Ctrl", d.dM_damp_Ctrl);

writeFloat("Motor", "i_R", d.i_R);

writeBool("Motor", "En_Is", d.En_Is);

writeFloat("Motor", "Is_sd", d.Isd);

writeFloat("Motor", "Is_sq", d.Isq);

writeFloat("Motor", "n_max", d.n_max);

writeFloat("Motor", "T_Str_max", d.T_Str_max);

return true;

}

//Stand_Marathon/src/MarathonLogic.h

#pragma once

#include "DataModel.h"

#include "CANInterface.h"

class MarathonLogic {

public:

static void updateFromCAN(const CANMessage& msg, DataModel& data);

};

//Stand_Marathon/src/MarathonLogic.cpp

#include "MarathonLogic.h"

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <iomanip>

void printCANMessage(const CANMessage& msg, std::ostream& os, bool showDec) {

os << "[CAN RX] ID=0x" << std::uppercase << std::hex << msg.id

<< " (" << std::dec << msg.id << ")"

<< " DLC=" << (int)msg.length

<< " Timestamp=" << msg.timestamp

<< "\n   Data: ";

for (int i = 0; i < msg.length; ++i) {

os << "0x" << std::uppercase << std::hex

<< std::setw(2) << std::setfill('0') << (int)msg.data[i];

if (showDec) {

os << "(" << std::dec << (int)msg.data[i] << ")";

}

os << " ";

}

os << std::dec << "\n";

}

uint32_t UnpackSignalFromBytes(const uint8_t* data, uint8_t startBit, uint8_t length)

{

uint32_t result = 0;

uint8_t currentStartBit;

uint8_t startByteInValue;

uint8_t startByteInData;

int8_t shift;

uint8_t lengthInBytesIncreased = 0;

uint8_t startBitInByte;

startBitInByte = startBit % 8;

currentStartBit = (length - 1) % 8;

startByteInData = startBit / 8;

shift = startBitInByte - currentStartBit;

if (shift < 0)

{

shift += 8;

lengthInBytesIncreased = 1;

}

startByteInValue = (length - 1) / 8 + lengthInBytesIncreased;

for (int i = startByteInValue; i >= 0; i--)

{

result <<= 8;

result |= data[startByteInData + startByteInValue - i];

}

result >>= shift;

result &= 0xffffffff >> (32 - length);

return result;

}

void MarathonLogic::updateFromCAN(const CANMessage& msg, DataModel& data) {

if (std::getenv("WS_LOG_CAN_RX")) {

std::cout << "I`m here\n";

printCANMessage(msg, std::cout, 0);

}

switch (msg.id) {

case 0x7a: { // MCU_VCU_1 (BO_ 122)

float actualTorque = static_cast<int32_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 11)) - 1024;

float udcCurr = UnpackSignalFromBytes(msg.data, 12, 10); // No offset

float isCurr = static_cast<int32_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 18, 11)) - 1024;

int16_t actualSpeed = static_cast<int32_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 39, 16)) - 32768;

data.Ms = actualTorque;

data.Udc = udcCurr;

data.Idc = isCurr;

data.ns = actualSpeed;

std::cout << "[RX] Ms=" << data.Ms << " Ns=" << data.ns

<< " Udc=" << data.Udc << " Idc=" << data.Idc << std::endl;

break;

}

case 0x7b: { // MCU_Temperature1 (BO_ 123)

data.MCU_IGBTTempU   = static_cast<int8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 8)) - 50;

data.MCU_IGBTTempV   = static_cast<int8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 15, 8)) - 50;

data.MCU_IGBTTempW   = static_cast<int8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 23, 8)) - 50;

data.MCU_IGBTTempMax = static_cast<int8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 31, 8)) - 50;

std::cout << "[RX] IGBT Temps: U=" << (int)data.MCU_IGBTTempU

<< " V=" << (int)data.MCU_IGBTTempV

<< " W=" << (int)data.MCU_IGBTTempW << std::endl;

break;

}

case 0x7c: { // MCU_Temperature2 (BO_ 124)

data.MCU_TempCurrCool = static_cast<int8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 8)) - 50;

data.MCU_TempCurrStr  = static_cast<int8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 31, 8)) - 50;

std::cout << "[RX] Stator Temp=" << (int)data.MCU_TempCurrStr

<< " Coolant=" << (int)data.MCU_TempCurrCool << std::endl;

break;

}

case 0x2c5: { // MCU_DeratingStatus (BO_ 709)

data.M_max = static_cast<int32_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 11, 11)) - 1024;

data.M_min = static_cast<int32_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 16, 11)) - 1024;

// M_grad_max не существует в DBC, пропускаем

std::cout << "[RX] Limits: M_max=" << data.M_max

<< " M_min=" << data.M_min << std::endl;

break;

}

case 0x2c6: { // MCU_FailureCode (BO_ 710)

uint8_t failCode = UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 3);

std::cout << "[RX] Error Level (MCU_FailCode1): " << (int)failCode << std::endl;

break;

}

case 0x49a: { // MCU_SoftwareNumber (BO_ 1178)

uint16_t codeVer = UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 16);

data.MCU_SW_ver = "v" + std::to_string(codeVer);

std::cout << "[RX] MCU_SW_ver=" << data.MCU_SW_ver << std::endl;

break;

}

case 0x7f: { // MCU_FluxParams (BO_ 127)

data.Emf          = static_cast<float>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 16));

data.Welectrical  = static_cast<float>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 23, 16));

data.motorRs      = static_cast<float>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 39, 16));

data.Wmechanical  = static_cast<float>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 55, 16));

std::cout << "[RX] FluxParams: Emf=" << data.Emf

<< " We=" << data.Welectrical

<< " Rs=" << data.motorRs

<< " Wm=" << data.Wmechanical << std::endl;

break;

}

case 0x7e: { // MCU_CurrentVoltage (BO_ 126)

data.Ud = static_cast<int16_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 16));

data.Uq = static_cast<int16_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 23, 16));

data.Id = static_cast<int16_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 39, 16));

data.Iq = static_cast<int16_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 55, 16));

std::cout << "[RX] CurrentVoltage: Ud=" << data.Ud

<< " Uq=" << data.Uq

<< " Id=" << data.Id

<< " Iq=" << data.Iq << std::endl;

break;

}

case 0x7d: { // MCU_Status (BO_ 125)

// SG_ MCU_OfsAl       : 7|12@0+  (0.0878906, 0)

data.MCU_OfsAl = static_cast<float>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 7, 12)) * 0.0878906f;

// SG_ MCU_Isd         : 11|12@0+ (0.5, -1023.5)

{

uint32_t raw = UnpackSignalFromBytes(msg.data, 11, 12);

data.MCU_Isd = static_cast<float>(raw) * 0.5f - 1023.5f;

}

// SG_ MCU_Isq         : 31|12@0+ (0.5, -1023.5)

{

uint32_t raw = UnpackSignalFromBytes(msg.data, 31, 12);

data.MCU_Isq = static_cast<float>(raw) * 0.5f - 1023.5f;

}

// SG_ MCU_bDmpCActv   : 35|1@0+  (1, 0)

data.MCU_bDmpCActv = static_cast<uint8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 35, 1));

// SG_ MCU_stGateDrv   : 34|2@0+  (1, 0)

data.MCU_stGateDrv = static_cast<uint8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 34, 2));

// SG_ MCU_DmpCTrqCurr : 55|8@0+  (0.2, -25)  "Nm"

{

uint32_t raw = UnpackSignalFromBytes(msg.data, 55, 8);

data.MCU_DmpCTrqCurr = static_cast<float>(raw) * 0.2f - 25.0f;

}

// SG_ MCU_VCUWorkMode : 59|4@0+  (1, 0)

data.MCU_VCUWorkMode = static_cast<uint8_t>(UnpackSignalFromBytes(msg.data, 59, 4));

std::cout << "[RX] MCU_Status: "

<< "OfsAl=" << data.MCU_OfsAl

<< " Isd=" << data.MCU_Isd

<< " Isq=" << data.MCU_Isq

<< " bDmpCActv=" << (int)data.MCU_bDmpCActv

<< " stGateDrv=" << (int)data.MCU_stGateDrv

<< " DmpCTrqCurr=" << data.MCU_DmpCTrqCurr

<< " WorkMode=" << (int)data.MCU_VCUWorkMode

<< std::endl;

break;

}

default:

std::cout << "[RX] Unknown ID: 0x" << std::hex << msg.id << std::dec << std::endl;

break;

}

}

//Stand_Marathon/src/StateMachine.h

#pragma once

#include <cstdint>

#include <chrono>

#include "DataModel.h"

#include "CANInterface.h"

#include "ConfigManager.h"

#include "MarathonLogic.h"

enum class State { Idle, Init, Read2, Stop, Save_Cfg, Read_Cfg };

class StateMachine {

public:

StateMachine(DataModel& model, CANInterface& can, ConfigManager& cfg);

void setState(State newState);

void update(); // вызывать часто (каждые 1–5 мс)

private:

DataModel& data;

CANInterface& canInterface;

ConfigManager& config;

State currentState = State::Idle;

using clock = std::chrono::steady_clock;

clock::time_point t0_ = clock::now();

clock::time_point t_ctrl_  = t0_;

clock::time_point t_limit_ = t0_;

clock::time_point t_curr_  = t0_;

// Периоды сообщений

static constexpr std::chrono::milliseconds PERIOD_CTRL  {10};   // 0x046

static constexpr std::chrono::milliseconds PERIOD_LIMIT {20};  // 0x047

static constexpr std::chrono::milliseconds PERIOD_CURR  {10};   // 0x300

// Хелперы по состояниям

void handleIdle();

void handleInit();

CANMessage handleRead2();

void handleStop();

void handleSaveCfg();

void handleReadCfg();

// Периодические отправки

void periodicTx();

};

//Stand_Marathon/src/StateMachine.cpp

#include "StateMachine.h"

#include "CommandSender.h"

#include <iostream>

#include <iomanip>

StateMachine::StateMachine(DataModel& model, CANInterface& can, ConfigManager& cfg)

: data(model), canInterface(can), config(cfg) {}

void StateMachine::setState(State newState) {

currentState = newState;

}

// ТОЛЬКО тут решаем, когда слать сообщения

void StateMachine::periodicTx() {

using namespace std::chrono;

const auto now = clock::now();

auto tp = system_clock::now();                // time_point

auto s  = floor<seconds>(tp);                 // округляем вниз до секунд (C++17/20)

std::time_t t = system_clock::to_time_t(s);   // в time_t (UTC-основан)

std::cout << std::put_time(std::gmtime(&t), "%F %T") << "Z\n";   // 2025-10-15 12:34:56Z

data.Brake_active = false;

data.Kl_15 = true;

data.TCS_active = false;

// data.MCU_RequestedState = 1;

// data.GearCtrl = 4;

// Не слать ничего в Stop/Idle

if (currentState == State::Stop || currentState == State::Idle) return;

// 0x046 (control) — каждые 20 мс

if (now - t_ctrl_ >= PERIOD_CTRL) {

//  посылать управление только при включенном зажигании

CommandSender::sendControlCommand(canInterface, data); // 0x046

t_ctrl_ = now;

}

// 0x047 (limits) — каждые 100 мс

if (now - t_limit_ >= PERIOD_LIMIT) {

CommandSender::sendLimitCommand(canInterface, data);        // 0x047

t_limit_ = now;

}

// 0x300 (Id/Iq команда) — каждые 10 мс

if (now - t_curr_ >= PERIOD_CURR) {

CommandSender::sendTorqueCommand(canInterface, data);   // 0x300

t_curr_ = now;

}

}

void StateMachine::update() {

// СНАЧАЛА — периодические отправки

if (currentState != State::Idle){

periodicTx();

}

if (std::getenv("WS_LOG_CAN")){

std::cout << "En_is: " << data.En_Is << "   En_rem: " << data.En_rem << "   Kl_15: " << data.Kl_15 << std::endl;

}

// ДАЛЕЕ — обработка текущего состояния

switch (currentState) {

case State::Idle:     handleIdle(); break;

case State::Init:     handleInit(); break;

case State::Read2:    handleRead2(); break;

case State::Stop:     handleStop(); break;

case State::Save_Cfg: handleSaveCfg(); break;

case State::Read_Cfg: handleReadCfg(); break;

}

}

void StateMachine::handleIdle() {

//  просто ждём

std::cout << "[STATE] Idle\n";

}

void StateMachine::handleInit() {

std::cout << "[STATE] Init\n";

std::cout << "CAN Initialized\n";

setState(State::Read2);

// инициализируем канал параметрами из DataModel (после загрузки INI)

/*if (canInterface.init(data.canChannel, data.canBaud, data.canFlags)) { // корректнее, чем хардкод:contentReference[oaicite:1]{index=1}

std::cout << "CAN Initialized\n";

setState(State::Read2);

} else {

std::cerr << "CAN Init failed!\n";

setState(State::Stop);

}*/

}

CANMessage StateMachine::handleRead2() {

CANMessage msg;

std::cout << canInterface.receive(msg) << std::endl;

while (canInterface.receive(msg)) {

MarathonLogic::updateFromCAN(msg, data);

}

return msg;

}

void StateMachine::handleStop() {

std::cout << "[STATE] Stop\n";

canInterface.stop();

std::cout << "CAN stopped\n";

setState(State::Idle);

}

void StateMachine::handleSaveCfg() {

std::cout << "[STATE] Save_Cfg\n";

config.save(data);

std::cout << "Config saved\n";

setState(State::Idle);

}

void StateMachine::handleReadCfg() {

std::cout << "[STATE] Read_Cfg\n";

config.load(data);

std::cout << "Config loaded\n";

setState(State::Idle);

}