Исходный код программы StandControl (клиентская часть)

Структура программы:

client/

-app.py

-controllers.py

-state.py

-telemetry.py

-ui_style.py

-view.py

# app.py

import tkinter as tk

from network import WSClient

from state import AppState

from ui_style import init_style

from view import build_ui

from controllers import Controllers

from telemetry import Telemetry

# Тот же адрес, что и в исходном gui_ws.py

# WS_URL = "ws://192.168.1.161:9000"

WS_URL = "ws://127.0.0.1:9000"

def main():

# --- TK root ---

root = tk.Tk()

root.title("StandRemoteGUI")

root.geometry("1080x740+100+100")

try:

root.state("zoomed")

except Exception:

pass

# --- Состояние приложения (все tk.Variable, буферы и пр.) ---

state = AppState(root)

# --- Стиль/тема (точно как было в gui_ws.py) ---

init_style(root, dark=False)\

# --- Контроллеры (логика кнопок/команд), пока без видов и без сети ---

controllers = Controllers(root, state)

# --- View (построение всего GUI), прокидываем обработчики от контроллеров ---

views = build_ui(root, state, handlers=controllers.handlers())

controllers.attach_views(views)

# --- Телеметрия (разбор входящих сообщений, обновление state и UI) ---

telemetry = Telemetry(root, state, views, ui_log=controllers.ui_log)

# --- Сеть (WebSocket клиент остаётся из network.py как есть) ---

client = WSClient(

WS_URL,

on_message=telemetry.on_message,

on_status=telemetry.on_status,

on_error=telemetry.on_error,

)

controllers.bind_network(client)

client.start()

# --- Таймеры телеметрии/рендера графиков ---

telemetry.start_timers()

# --- Корректное закрытие ---

def _on_close():

try:

client.stop()

finally:

try:

root.destroy()

except Exception:

pass

root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", _on_close)

# --- Главный цикл ---

root.mainloop()

if __name__ == "__main__":

main()

from __future__ import annotations

import csv

from datetime import datetime

from typing import Optional, Callable

from state import GEAR_MAP, TELEM_COLUMNS, AppState, MOTOR_MODE_MAP

class Controllers:

"""

Собирает весь UI-контрол: обработчики кнопок, переключателей, передач.

Ничего «не рисует» — только читает/пишет state и вызывает методы сети.

"""

def __init__(self, root, state: AppState):

self.root = root

self.state = state

self.views = None          # присвоится через attach_views()

self.client = None         # присвоится через bind_network()

# ---- wiring ----

def attach_views(self, views) -> None:

"""Даём контроллеру ссылки на виджеты (log_box, telem_tree, sliders...)."""

self.views = views

def bind_network(self, client) -> None:

"""Подключаем WSClient (из network.py)."""

self.client = client

# ---- утилиты ----

def ui_log(self, *parts) -> None:

"""Единая точка логирования в текстовое окно (и в будущем — в статусбар)."""

if not self.views or not getattr(self.views, "log_box", None):

return

msg = " ".join(str(p) for p in parts).strip()

self.views.log_box.insert("end", msg + "\n")

self.views.log_box.see("end")

def _get_float(self, var, name: str) -> float:

try:

return float(var.get() or 0.0)

except Exception:

self.ui_log(f"[UI] {name}: некорректное значение", "ERR")

raise

def _get_int(self, var, name: str) -> int:

try:

return int(float(var.get()))

except Exception:

self.ui_log(f"[UI] {name}: некорректное значение", "ERR")

raise

def _gear_code_or_none(self) -> Optional[int]:

try:

return GEAR_MAP.get(self.state.gear_var.get(), 2)  # 2 = N

except Exception:

return None

# ---- публичные хэндлеры, которые прокинем во view ----

def handlers(self) -> dict[str, Callable]:

return {

"send_all": self.send_all,

"send_cmd": self.send_cmd,

"set_mode": self.set_mode,

"set_gear": self.set_gear_from_ui,

"send_limits": self.send_limits_now,

"send_torque": self.send_torque_now,

"send_control_now": self.send_control_now,

"apply_mode": self.apply_mode,           # аналог старого set_mode_from_ui

"set_mode_from_ui": self.apply_mode,     # синоним для совместимости

# синонимы на всякий случай

"send_limits_now": self.send_limits_now,

"send_torque_now": self.send_torque_now,

# опционально — пригодится во view:

"on_speed_released": self.on_speed_released,

"on_torque_released": self.on_torque_released,

"toggle_logging": self.toggle_logging,

"clear_log": self.clear_log,

"export_csv": self.export_csv,

"send_fake_can": self.send_fake_can_from_fields,

}

# ---- отправка «сервисных» команд ----

def send_cmd(self, cmd: str) -> None:

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

self.client.send_cmd_threadsafe(cmd)

# ---- основная кнопка "Отправить" ----

def send_all(self) -> None:

"""

Поведение совпадает с исходным:

- сначала всегда SendLimits

- режим 'currents': SendControl(En_Is=1, Kl_15=0 [+GearCtrl, MotorCtrl, ReqState])

затем SendTorque(Isd/Iq)

- режим 'speed'   : SendControl(En_Is=0, Kl_15=1, ns [+GearCtrl, MotorCtrl, ReqState])

- режим 'torque'  : SendControl(En_Is=0, Kl_15=1, Ms [+GearCtrl, MotorCtrl, ReqState])

"""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

# как в старом gui_ws: сначала отправляем лимиты

self.send_limits_now()

gear_code = self._gear_code_or_none()

mode = self.state.mode_var.get()

motor_code = MOTOR_MODE_MAP.get(mode, 1)

if mode == "currents":

# режим тока: общий контроль + токи Id/Iq

try:

isd = self._get_float(self.state.Id_var, "Id")

isq = self._get_float(self.state.Iq_var, "Iq")

except Exception:

return

ctrl = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": True,

"Kl_15": False,

}

if gear_code is not None:

ctrl["GearCtrl"] = int(gear_code)

if motor_code is not None:

ctrl["MotorCtrl"] = int(motor_code)

ctrl["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(ctrl)

self.client.send_json_threadsafe({

"cmd": "SendTorque",

"En_Is": True,

"Isd": isd,

"Isq": isq,

})

self.ui_log(

f"[UI] ▶ Отправлено: режим Токи (Id/Iq={isd:.2f}/{isq:.2f})"

+ (f", Gear={gear_code}" if gear_code is not None else "")

)

elif mode == "torque":

# моментный режим: посылаем Ms

try:

Ms = self._get_float(self.state.torque_var, "Ms")

except Exception:

return

ctrl = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,

"Kl_15": True,

"Ms": Ms,

}

if gear_code is not None:

ctrl["GearCtrl"] = int(gear_code)

if motor_code is not None:

ctrl["MotorCtrl"] = int(motor_code)

ctrl["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(ctrl)

self.ui_log(

f"[UI] ▶ Отправлено: режим Момент (Ms={Ms:.1f})"

+ (f", Gear={gear_code}" if gear_code is not None else "")

)

else:

# режим частоты: только SendControl с ns

try:

ns = self._get_float(self.state.speed_var, "ns")

except Exception:

return

ctrl = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,

"Kl_15": True,

"ns": ns,

}

if gear_code is not None:

ctrl["GearCtrl"] = int(gear_code)

if motor_code is not None:

ctrl["MotorCtrl"] = int(motor_code)

ctrl["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(ctrl)

self.ui_log(

f"[UI] ▶ Отправлено: режим Частота (ns={ns:.0f})"

+ (f", Gear={gear_code}" if gear_code is not None else "")

)

# ---- точечные команды (кнопки в блоках) ----

def send_control_now(self) -> None:

"""Применить текущий режим и ключевые флаги (и, если режим 'speed/torque', то ns/Ms)."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

mode = self.state.mode_var.get()

motor_code = MOTOR_MODE_MAP.get(mode, 1)

if mode == "speed":

try:

ns = self._get_float(self.state.speed_var, "ns")

except Exception:

return

payload = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,

"Kl_15": True,

"ns": ns,

}

if motor_code is not None:

payload["MotorCtrl"] = int(motor_code)

payload["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log(f"[UI] SendControl: Частота (ns={ns:.0f}, MotorCtrl={motor_code})", "UI")

elif mode == "torque":

try:

Ms = self._get_float(self.state.torque_var, "Ms")

except Exception:

return

payload = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": False,  # momentный режим — En_Is=0, Kl_15=1

"Kl_15": True,

"Ms": Ms,

}

if motor_code is not None:

payload["MotorCtrl"] = int(motor_code)

payload["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log(f"[UI] SendControl: Момент (Ms={Ms:.1f}, MotorCtrl={motor_code})", "UI")

else:

payload = {

"cmd": "SendControl",

"En_Is": True,

"Kl_15": False,

}

if motor_code is not None:

payload["MotorCtrl"] = int(motor_code)

payload["ReqState"] = int(motor_code)

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log("[UI] SendControl: Токи (En_Is=1, Kl_15=0, MotorCtrl={})".format(motor_code), "UI")

def send_limits_now(self) -> None:

"""Отправить лимиты (M_min/M_max/M_grad_max/n_max)."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

try:

payload = {

"cmd": "SendLimits",

"M_min": self._get_float(self.state.M_min_var, "M_min"),

"M_max": self._get_float(self.state.M_max_var, "M_max"),

"M_grad_max": self._get_int(self.state.M_grad_max_var, "M_grad_max"),

"n_max": self._get_int(self.state.n_max_var, "n_max"),

}

print(f"M_min = {payload['M_min']}, M_max = {payload['M_max']}")

except Exception:

return

self.client.send_json_threadsafe(payload)

self.ui_log("[UI] SendLimits", payload, "UI")

def send_torque_now(self) -> None:

"""Отправить Id/Iq (всегда с En_Is=True, чтобы зафиксировать токовый режим)."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

try:

Id = self._get_float(self.state.Id_var, "Id")

Iq = self._get_float(self.state.Iq_var, "Iq")

except Exception:

return

self.client.send_json_threadsafe({

"cmd": "SendTorque",

"En_Is": True,

"Isd": Id,

"Isq": Iq

})

self.ui_log(f"[UI] SendTorque: Id={Id:.2f}, Iq={Iq:.2f}", "UI")

# ---- режим и передача ----

def set_mode(self, val: str) -> None:

"""Выбор режима из UI (радиокнопки)."""

self.state.mode_var.set(val)

self.update_mode_controls()

self.ui_log(

"[UI] Режим выбран: "

+ (

"Токи (Id/Iq) — будет отправлено En_Is=1, Kl_15=0"

if val == "currents" else

"Момент (Ms) — будет отправлено En_Is=0, Kl_15=1"

if val == "torque" else

"Частота (ns) — будет отправлено En_Is=0, Kl_15=1"

)

+ " → нажмите «Отправить»"

)

def apply_mode(self) -> None:

"""

Аналог старого set_mode_from_ui:

- speed/torque: только SendControl

- currents: SendControl + SendTorque

"""

mode = self.state.mode_var.get()

if mode in ("speed", "torque"):

self.send_control_now()

else:  # currents

self.send_control_now()

self.send_torque_now()

def set_gear_from_ui(self) -> None:

"""Кнопка/радиокнопка передачи."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

sel = self.state.gear_var.get()

code = GEAR_MAP[sel]

self.client.send_json_threadsafe({

"cmd": "SendControl",

"GearCtrl": int(code)

})

self.ui_log(f"[UI] Gear set to {sel} (code {code})", "UI")

# ---- визуальные состояния (enable/disable) ----

def update_mode_controls(self) -> None:

"""

Настройка UI под выбранный режим.

1) Если view предоставляет колбэк configure_main_slider(mode) — делегируем ему.

2) Иначе: если мэппинг speed_* и torque_* указывает на ОДИН и тот же виджет,

ничего не выключаем (единый ползунок). Если разные — старая логика.

"""

# 1) делегируем, если есть

configure = getattr(self.views, "configure_main_slider", None) if self.views else None

if callable(configure):

try:

configure(self.state.mode_var.get())

finally:

return

# 2) совместимость со старой раскладкой

if not self.views or not getattr(self.views, "widgets", None):

return

w = self.views.widgets

ss = w.get("speed_slider"); se = w.get("speed_entry")

ts = w.get("torque_slider"); te = w.get("torque_entry")

same_slider = (ss is not None and ss is ts)

same_entry  = (se is not None and se is te)

# Единый ползунок/поле — ничего не дизейблим

if same_slider or same_entry:

return

# Старая двухползунковая логика

mode = self.state.mode_var.get()

if mode == "speed":

for obj in (ss,):

try: obj.state(["!disabled"])

except Exception: pass

for obj in (se,):

try: obj.config(state="normal")

except Exception: pass

for obj in (ts,):

try: obj.state(["disabled"])

except Exception: pass

for obj in (te,):

try: obj.config(state="disabled")

except Exception: pass

else:

for obj in (ss,):

try: obj.state(["disabled"])

except Exception: pass

for obj in (se,):

try: obj.config(state="disabled")

except Exception: pass

for obj in (ts,):

try: obj.state(["!disabled"])

except Exception: pass

for obj in (te,):

try: obj.config(state="normal")

except Exception: pass

# ---- уведомления по отпусканию слайдеров (как в исходнике) ----

def on_speed_released(self, _evt=None) -> None:

if self.state.mode_var.get() == "speed":

self.ui_log("[UI] ns изменён локально → нажмите «Отправить»")

def on_torque_released(self, _evt=None) -> None:

if self.state.mode_var.get() == "currents":

self.ui_log("[UI] Id/Iq изменены локально → нажмите «Отправить»")

# ---- журнал телеметрии (верхняя вкладка Logbook) ----

def toggle_logging(self) -> None:

self.ui_log("📒 logging:", "ON" if self.state.log_enabled.get() else "OFF")

def clear_log(self) -> None:

self.state.log_rows.clear()

tree = getattr(self.views, "telem_tree", None)

if tree is not None:

for i in tree.get_children():

tree.delete(i)

self.ui_log("🧹 journal cleared")

def export_csv(self) -> None:

# простой экспорт в файл рядом с клиентом

fname = f"logbook_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.csv"

with open(fname, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:

w = csv.writer(f, delimiter=";")

w.writerow(TELEM_COLUMNS)

for row in self.state.log_rows:

w.writerow([row.get(k, "") for k in TELEM_COLUMNS])

self.ui_log(f"💾 exported: {fname}")

# ---- утилита для отправки тестового CAN из полей (как в исходнике) ----

def send_fake_can_from_fields(self) -> None:

"""Собрать и отправить тестовый CAN-кадр из текущих UI-полей."""

if not self.client:

self.ui_log("[WS] клиент не привязан", "ERR")

return

try:

Id = self._get_float(self.state.Id_var, "Id")

Iq = self._get_float(self.state.Iq_var, "Iq")

torque = self._get_float(self.state.torque_var, "Ms")

speed = self._get_float(self.state.speed_var, "ns")

except Exception:

return

can_msg = {

"cmd": "FakeCAN",

"direction": "tx",

"id": 0x555,

"len": 8,

"flags": 0,

"ts": 10,  # как в старом gui_ws (можно заменить на time.time() при желании)

"data0": int(Id * 10) & 0xFF,

"data1": int(Iq * 10) & 0xFF,

"data2": int(torque) & 0xFF,

"data3": int(speed / 10) & 0xFF,

"data4": 0,

"data5": 0,

"data6": 0,

"data7": 0,

}

self.client.send_json_threadsafe(can_msg)

self.ui_log("[UI] FakeCAN sent", can_msg)

# network.py

import asyncio

import json

import threading

import traceback

try:

import websockets

except ImportError:

websockets = None

class WSClient:

def __init__(self, url, on_message, on_status, on_error):

self.url = url

self.on_message = on_message # функция, вызываемая при получении сообщения

self.on_status = on_status # функция, вызываемая при смене состояния (подключён, отключён и т. п.)

self.on_error = on_error # функция, вызываемая при ошибке

self.loop = None # ссылка на asyncio-цикл, который будет обрабатывать сетевые события.

self.thread = None # поток, в котором будет запущен asyncio-цикл

self.ws = None  # активное соединение websockets.connect(...) (или None, если нет подключения).

self._running = threading.Event()  # потокобезопасный флаг («работать/остановиться»).

self._running.clear()

def start(self):

if self.thread and self.thread.is_alive():

return # если поток уже создан и работает — выходим, повторный запуск не нужен

if self.thread and self.thread.is_alive():

return

if websockets is None:

self.on_error("Не найден модуль 'websockets'. Установите: pip install websockets")

return

self._running.set()

self.thread = threading.Thread(target=self._run_loop, daemon=True) # Создаём отдельный поток, который будет запускать метод _run_loop().

self.thread.start() #

def stop(self):

self._running.clear()

if self.loop and self.loop.is_running():

def _stop():

for task in asyncio.all_tasks(loop=self.loop):

task.cancel() # отменяем все активные задачи в loop

self.loop.stop() # останавливаем цикл loop

self.loop.call_soon_threadsafe(_stop) # просим loop в другом потоке безопасно выполнить _stop().

# дождаться завершения фонового потока (не обязательно, но аккуратнее)

if self.thread:

try:

self.thread.join(timeout=3.0)

except Exception:

pass

finally:

self.thread = None

def _run_loop(self):

self.loop = asyncio.new_event_loop() # Создаём новый asyncio-цикл событий

asyncio.set_event_loop(self.loop) # Устанавливаем его как текущий цикл для этого потока

try: # Запускаем асинхронную функцию _connect_forever() и ждём её завершения

self.loop.run_until_complete(self._connect_forever())

except Exception as e:

self.on_error(f"Fatal WS loop error: {e}\n{traceback.format_exc()}")

finally:

try: # останавливаем цикл, если он всё ещё работает, и закрываем его

if self.loop.is_running():

self.loop.stop()

except Exception:

pass

self.loop.close()

async def _connect_forever(self):

backoff = 1.0 # начальное время ожидания перед повторным подключением

while self._running.is_set(): # пока флаг _running установлен, пытаемся держать соединение

try:

self.on_status(f"connecting to {self.url}...")

async with websockets.connect(self.url) as ws: # открываем WebSocket-соединение

self.ws = ws # сохраняем ссылку на соединение

self.on_status("WS connected")

backoff = 1.0

while self._running.is_set():

msg = await ws.recv()

self.on_message(msg)# получаем сообщения из WebSocket

except asyncio.CancelledError:

break

except Exception as e:

self.on_error(f"WS error: {e}")

self.on_status("WS disabled")

self.ws = None

# экспоненциальный бэкофф

await asyncio.sleep(backoff) # Ждём backoff секунд перед повторным подключением.

backoff = min(backoff * 2, 10.0)

self.on_status("WS stopped")

def send_cmd_threadsafe(self, cmd: str): # Отправляет команду на сервер из любого потока (главного Tkinter или ещё откуда-то).

"""Без await. Можно вызывать из любого потока (в т.ч. из Tk)."""

if not self.loop:

self.on_error("WS: no event loop")

return # Если цикл событий ещё не создан — пишем ошибку

async def _send():

if self.ws is None:

raise RuntimeError("WS not connected")

await self.ws.send(json.dumps({"cmd": cmd})) #Отправляет JSON вида {"cmd": "<команда>"}.

fut = asyncio.run_coroutine_threadsafe(_send(), self.loop) # Запускаем _send() в чужом asyncio-цикле (self.loop) из текущего потока.

def _cb(f):

try:

f.result()

self.on_status(f"sent: {cmd}")

except Exception as e:

self.on_error(f"sending error '{cmd}': {e}")

fut.add_done_callback(_cb) # Привязываем коллбэк к завершению задачи fut.send_cmd_threadsafe

def send_json_threadsafe(self, payload: dict):

if not self.loop:

self.on_error("WS: нет event loop")

return

async def _send():

if self.ws is None:

raise RuntimeError("WS not connected")

await self.ws.send(json.dumps(payload))

fut = asyncio.run_coroutine_threadsafe(_send(), self.loop)

def _cb(f):

try:

f.result()

self.on_status(f"sent: {payload.get('cmd', '<no cmd>')}")

except Exception as e:

self.on_error(f"sending error: {e}")

fut.add_done_callback(_cb)

# state.py

import tkinter as tk

from collections import deque

# ---------- Глобальные настройки UI ----------

APP_FONT = ("Segoe UI", 10)

MONO_FONT = ("Cascadia Mono", 9)  # или "Consolas"

PAD = 8

# ---------- Константы и алиасы телеметрии ----------

# Порядок колонок логбука (как в исходном коде)

TELEM_COLUMNS = [

"ts",

"ns", "Ms",

"Idc", "Isd",

"Ud", "Uq", "Id", "Iq",

"Emf", "Welectrical", "motorRs", "Wmechanical",

]

# Параметры для онлайн-расчётов Ld/Lq

DEFAULT_RS_OHMS = 0.05       # Rs по умолчанию, если не приходит в телеметрии

DEFAULT_POLE_PAIRS = None    # Число пар полюсов, если не приходит (например, 4)

# Алиасы полей JSON на случай разных имён

FIELD_ALIASES = {

"Ud": ["Ud", "u_d", "U_d"],

"Uq": ["Uq", "u_q", "U_q"],

"Id": ["Id", "i_d", "I_d"],

"Iq": ["Iq", "i_q", "I_q"],

"Welectrical": ["Welectrical", "omega_e", "w_e"],

"Wmechanical": ["Wmechanical", "omega_m", "w_m"],

"motorEmfCalc": ["motorEmfCalc", "emf", "E_back"],

"Rs": ["motorRs", "Rs", "R_s", "motorParams.motorRs"],

"polePairs": ["polePairs", "p", "poles_pairs"],

}

# Маппинг коробки передач (по DBC VcuActualGear)

GEAR_MAP = {"D": 4, "R": 3, "N": 2}

REV_GEAR_MAP = {v: k for k, v in GEAR_MAP.items()}

MOTOR_MODE_MAP = {

"currents": 1,

"speed": 2,

"torque": 1,  # новый режим "torque" считаем токовым

}

# Сколько точек держим в буферах для графиков/карт

TREND_CAP = 3000

class AppState:

"""

Единое хранилище состояния приложения:

- tk.Variable (для привязки Entry/Scale/Label и т.п.)

- буферы deque для трендов/карт

- параметры логирования

Ничего не знает о сети и GUI-компонентах (widgets) — только данные.

"""

def __init__(self, root: tk.Misc):

# --- Соединение/статус ---

self.conn_var = tk.StringVar(master=root, value="disabled")

self.conn_color = tk.StringVar(master=root, value="#d72c20")  # красный

# --- Поля для “панели индикации” (создаются во view)

self.entry_vars: dict[str, tk.StringVar] = {}

# --- CAN поля (Rx/Tx), по 12 строк как в исходнике ---

self.can_rx_data = [tk.StringVar(master=root) for _ in range(12)]

self.can_tx_data = [tk.StringVar(master=root) for _ in range(12)]

# --- Логбук телеметрии ---

self.log_enabled = tk.BooleanVar(master=root, value=True)

self.log_rows: list[dict] = []   # список словарей

self.max_rows: int = 5000        # ограничение на длину буфера/таблицы

# --- Режим/передача и включения ---

self.gear_var = tk.StringVar(master=root, value="N")       # "D" / "R" / "N"

self.mode_var = tk.StringVar(master=root, value="currents")  # "currents" или "speed"

self.En_Is_var = tk.IntVar(master=root, value=1)           # включение токов (используется в SendControl/SendTorque)

# --- Параметры управления / лимиты (строки как в исходнике) ---

self.Id_var = tk.StringVar(master=root, value="-0.5")

self.Iq_var = tk.StringVar(master=root, value="0.0")

self.M_min_var = tk.StringVar(master=root, value="-50.0")

self.M_max_var = tk.StringVar(master=root, value="400.0")

self.M_grad_max_var = tk.StringVar(master=root, value="50")

self.n_max_var = tk.StringVar(master=root, value="1000")

# --- Скалярные значения для индикации/управления ---

self.speed_var = tk.DoubleVar(master=root, value=0.0)   # ns (rpm)

self.torque_var = tk.DoubleVar(master=root, value=0.0)  # Ms (N·m)

# --- Буферы трендов (все как в gui_ws.py) ---

self.trend_ts = deque(maxlen=TREND_CAP)    # datetime для оси X

self.trend_ns = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Ms = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Idc = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Isd = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Ud = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Uq = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Id = deque(maxlen=TREND_CAP)

self.trend_Iq = deque(maxlen=TREND_CAP)

# --- Буферы карт (Ld(Id), Lq(Iq), а также Torque/Power vs RPM) ---

self.map_Id = deque(maxlen=TREND_CAP)      # X для Ld(Id)

self.map_Ld = deque(maxlen=TREND_CAP)      # Y для Ld(Id)

self.map_Iq = deque(maxlen=TREND_CAP)      # X для Lq(Iq)

self.map_Lq = deque(maxlen=TREND_CAP)      # Y для Lq(Iq)

self.map_rpm = deque(maxlen=TREND_CAP)     # X для мом./мощн. от оборотов (rpm)

self.map_ns = self.map_rpm

self.map_Ms = deque(maxlen=TREND_CAP)      # момент (Н·м)

self.map_Pmech = deque(maxlen=TREND_CAP)   # мех. мощность (кВт)

self.map_Pelec = deque(maxlen=TREND_CAP)   # эл. мощность (кВт)

from __future__ import annotations

import json

import math

from datetime import datetime

from state import (

AppState,

FIELD_ALIASES,

TELEM_COLUMNS,

DEFAULT_RS_OHMS,

DEFAULT_POLE_PAIRS,

)

class Telemetry:

"""

Разбор входящих сообщений, обновление state и UI.

Ничего не знает о сети: WSClient просто вызывает on_message/on_status/on_error.

"""

def __init__(self, root, state: AppState, views, ui_log=print):

self.root = root

self.state = state

self.views = views

self.ui_log = ui_log

# краткие ссылки на графики (делаем устойчиво к разным реализациям view)

self._tr = getattr(views, "trends", getattr(state, "trends", {}))

self._mp = getattr(views, "maps", getattr(state, "maps", {}))

self._last_rs = DEFAULT_RS_OHMS

self._last_pole_pairs = DEFAULT_POLE_PAIRS

# ----------------- публичный API для WSClient -----------------

def start_timers(self):

# периодический рефреш графиков (минимальный, чтобы не грузить CPU)

self.root.after(500, self._tick_trends)

self.root.after(800, self._tick_maps)

def on_status(self, msg: str):

# Вызывается WSClient при изменении статуса

def _ui():

s = msg.lower().strip()

if "connected" in s or "open" in s:

self.state.conn_var.set("connected")

self.state.conn_color.set("#1bb55c")  # зелёный

elif "closing" in s or "closed" in s or "disconnected" in s:

self.state.conn_var.set("disabled")

self.state.conn_color.set("#d72c20")  # красный

else:

self.state.conn_var.set(s)

self.ui_log(f"[WS] {msg}")

self.root.after(0, _ui)

def on_error(self, msg: str):

self.root.after(0, lambda: self.ui_log(f"[ERR] {msg}"))

def on_message(self, raw: str):

# Поток WS: парсим тут, а обновляем GUI в main-потоке

try:

data = json.loads(raw)

except Exception:

self.root.after(0, lambda: self.ui_log("❌ JSON parse error"))

return

self.root.after(0, lambda: self._dispatch(data))

# ----------------- внутренности -----------------

def _dispatch(self, data: dict):

"""

Универсальный роутинг:

- CAN кадры (type=='can_frame' или direction+id) → _handle_can_frame

- Телеметрия модели (ns/Ms/Idc/Isd/Ud/Uq/Id/Iq/...) → _handle_model_data

- Остальное — просто логируем

"""

try:

# как в старом gui_ws: type=='can_frame'

if data.get("type") == "can_frame":

self._handle_can_frame(data)

return

# fallback: по наличию id+direction

if "id" in data and "direction" in data:

self._handle_can_frame(data)

return

# всё остальное считаем телеметрией (по ключам)

keys = set(data.keys())

if keys & {

"ns",

"Ms",

"Idc",

"Isd",

"Ud",

"Uq",

"Id",

"Iq",

"Emf",

"Welectrical",

"Wmechanical",

}:

self._handle_model_data(data)

return

# fallback — просто сообщим в лог

self.ui_log(f"[RX] {data}")

except Exception as ex:

self.ui_log(f"[TELEM] handler error: {ex}")

# ---------- CAN ----------

def _handle_can_frame(self, data: dict):

"""

Ожидаем поля:

direction: "rx" / "tx"

id, len, flags, data0..data7, ts (может быть отсутствует)

В GUI держим по 12 полей на строку (id, data0..7, len, flags, ts).

"""

direction = str(data.get("direction", "")).lower()

line = self.state.can_rx_data if direction == "rx" else self.state.can_tx_data

def _fmt_byte(v):

try:

iv = int(v) & 0xFF

return f"{iv:02X}"

except Exception:

return "--"

def _set(idx: int, text: str):

try:

line[idx].set(text)

except Exception:

pass

try:

_set(0, f"{int(data.get('id', 0)):#04x}")

except Exception:

_set(0, str(data.get("id", "")))

for i in range(8):

_set(1 + i, _fmt_byte(data.get(f"data{i}", 0)))

_set(9, str(data.get("len", "")))

_set(10, str(data.get("flags", "")))

_set(

11,

data.get("ts", datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")[:-3]),

)

self.ui_log(

f"[CAN {direction.upper()}] id={line[0].get()} data="

+ " ".join(line[1 + i].get() for i in range(8))

)

# ---------- модель / телеметрия ----------

def _get_alias(self, d: dict, key: str, default=None):

# alias lookup по FIELD_ALIASES

for k in (key, *FIELD_ALIASES.get(key, [])):

if k in d:

return d.get(k)

return default

@staticmethod

def _as_float(x, default=None):

try:

return float(x)

except Exception:

return default

def _handle_model_data(self, d: dict):

"""

Разбираем телеметрию, заполняем:

- поля отображения (entry_vars)

- логбук (таблица + буфер)

- буферы для трендов/карт

"""

# --- считать основные величины (с алиасами) ---

Ud = self._as_float(self._get_alias(d, "Ud"))

Uq = self._as_float(self._get_alias(d, "Uq"))

Id = self._as_float(self._get_alias(d, "Id"))

Iq = self._as_float(self._get_alias(d, "Iq"))

Idc = self._as_float(d.get("Idc"))

Isd = self._as_float(d.get("Isd"))

Ms = self._as_float(d.get("Ms"))

ns = self._as_float(d.get("ns"))

igbt = self._as_float(d.get("MCU_IGBTTempU"))

stator = self._as_float(d.get("MCU_TempCurrStr"))

# Emf: для UI — по ключу "Emf", для расчёта — по "motorEmfCalc" (как в gui_ws)

Emf_ui_raw = self._get_alias(d, "Emf")

Emf_calc_raw = self._get_alias(

d, "motorEmfCalc", Emf_ui_raw

)  # motorEmfCalc / emf / E_back

Emf = self._as_float(Emf_ui_raw)

Emf_calc = self._as_float(Emf_calc_raw)

We = self._as_float(self._get_alias(d, "Welectrical"))

Wm = self._as_float(self._get_alias(d, "Wmechanical"))

Rs = self._as_float(self._get_alias(d, "Rs"), DEFAULT_RS_OHMS)

pp = self._as_float(self._get_alias(d, "polePairs"), DEFAULT_POLE_PAIRS)

if Rs is not None:

self._last_rs = Rs

if pp is not None:

self._last_pole_pairs = pp

# --- дополнить недостающие величины ---

# 1) если НЕТ электрической скорости, но есть мех. и пары полюсов → восстановить We

if We is None and (Wm is not None) and (self._last_pole_pairs is not None):

try:

We = Wm * float(self._last_pole_pairs)

except Exception:

pass

# 2) если НЕТ ns, но есть Wm → восстановить обороты

if ns is None and Wm is not None:

ns = Wm * 60.0 / (2.0 * math.pi)

# --- обновить "панель индикации" (entry_vars) если есть ---

ev = getattr(self.state, "entry_vars", None)

if isinstance(ev, dict):

def put(name: str, val):

if name not in ev:  # UI создаст поле позже — игнорируем

return

try:

ev[name].set("" if val is None else f"{val:.3f}")

except Exception:

pass

put("Ud", Ud)

put("Uq", Uq)

put("Id", Id)

put("Iq", Iq)

put("direct current (Idc)", Idc)

put("Stator current d (Isd)", Isd)

put("Torque (Ms)", Ms)

put("Speed rotation", ns)

put("Emf", Emf)

put("Welectrical", We)

put("Wmechanical", Wm)

put("motorRs", Rs)

put("IGBT temperature", igbt)

put("Stator temperature", stator)

# --- логбук (в таблицу) ---

self._append_log_row(

{

"ts": datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")[:-3],

"ns": ns,

"Ms": Ms,

"Idc": Idc,

"Isd": Isd,

"Ud": Ud,

"Uq": Uq,

"Id": Id,

"Iq": Iq,

"Emf": Emf,

"Welectrical": We,

"motorRs": Rs,

"Wmechanical": Wm,

}

)

# --- буферы для трендов ---

self._push(self.state.trend_ns, ns)

self._push(self.state.trend_Ms, Ms)

self._push(self.state.trend_Idc, Idc)

self._push(self.state.trend_Isd, Isd)

self._push(self.state.trend_Ud, Ud)

self._push(self.state.trend_Uq, Uq)

self._push(self.state.trend_Id, Id)

self._push(self.state.trend_Iq, Iq)

self._push(self.state.trend_ts, datetime.now())

# --- прямые Ld/Lq из телеметрии, если приходят ---

Ld_direct = self._as_float(d.get("Ld"))

Lq_direct = self._as_float(d.get("Lq"))

if Ld_direct is not None and Id is not None and math.isfinite(Ld_direct):

self._push(self.state.map_Id, Id)

self._push(self.state.map_Ld, Ld_direct)

if Lq_direct is not None and Iq is not None and math.isfinite(Lq_direct):

self._push(self.state.map_Iq, Iq)

self._push(self.state.map_Lq, Lq_direct)

# --- расчёт Ld/Lq (онлайн по напряжениям/токам) ---

# Модель PMSM (упрощ.): v_d = R_s i_d - ω L_q i_q

#                       v_q = R_s i_q + ω L_d i_d + ω ψ_f  (ψ_f ≈ Emf/ω)

Ld = None

Lq = None

psi_f = None

if Emf_calc is not None and We not in (None, 0.0):

try:

psi_f = Emf_calc / We

except Exception:

psi_f = None

# Lq = (Ud - Rs*Id) / (ω * Iq)  (как в gui_ws)

if (

Ud is not None

and Id is not None

and Iq not in (None, 0.0)

and We not in (None, 0.0)

):

try:

R = Rs or self._last_rs

Lq = (Ud - R * Id) / (We * Iq)

except Exception:

Lq = None

# Ld = (Uq - Rs*Iq - ω*psi_f) / (ω * Id)

if (

Uq is not None

and Id not in (None, 0.0)

and Iq is not None

and We not in (None, 0.0)

and (Rs or self._last_rs) is not None

and psi_f is not None

):

try:

R = Rs or self._last_rs

Ld = (Uq - R * Iq - We * psi_f) / (We * Id)

except Exception:

Ld = None

if Ld is not None and Id is not None and math.isfinite(Ld):

self._push(self.state.map_Id, Id)

self._push(self.state.map_Ld, Ld)

if Lq is not None and Iq is not None and math.isfinite(Lq):

self._push(self.state.map_Iq, Iq)

self._push(self.state.map_Lq, Lq)

# --- карта Torque/Power vs RPM ---

rpm = ns

if rpm is not None:

self._push(self.state.map_ns, rpm)

# P_mech = τ * ω_m (Вт) → кВт

p_mech = None

if Ms is not None and Wm is not None:

p_mech = Ms * Wm / 1000.0

# P_elec = u_d i_d + u_q i_q (Вт) → кВт

p_elec = None

if (

Ud is not None

and Id is not None

and Uq is not None

and Iq is not None

):

p_elec = (Ud * Id + Uq * Iq) / 1000.0

self._push(self.state.map_Ms, Ms)

self._push(self.state.map_Pmech, p_mech)

self._push(self.state.map_Pelec, p_elec)

# ---------- вспомогательные ----------

def _append_log_row(self, row: dict):

"""Добавить строку в буфер и в Treeview (если включено логирование)."""

# как в gui_ws: если лог отключён — вообще ничего не пишем

if not getattr(self.state, "log_enabled", None) or not self.state.log_enabled.get():

return

# буфер

self.state.log_rows.append(row)

if len(self.state.log_rows) > self.state.max_rows:

self.state.log_rows.pop(0)

# таблица

tree = getattr(self.views, "telem_tree", getattr(self.state, "telem_tree", None))

if tree is None:

return

values = []

for col in TELEM_COLUMNS:

v = row.get(col, "")

if isinstance(v, float):

if math.isfinite(v):

v = f"{v:.3f}"

else:

v = ""

values.append(v)

try:

tree.insert("", "end", values=values)

# подрежем старые строки визуально, если очень много

if len(tree.get_children()) > self.state.max_rows:

tree.delete(tree.get_children()[0])

except Exception:

pass

@staticmethod

def _push(deq, val):

if deq is None:

return

if val is None:

return

try:

if isinstance(val, float) and not math.isfinite(val):

return

deq.append(val)

except Exception:

pass

# ---------- рендер графиков (периодический) ----------

def _tick_trends(self):

try:

tr = self._tr

if not tr:

return

axes = tr.get("axes")

lines = tr.get("lines")

fig = tr.get("fig") or tr.get("figure")

# ожидаем порядок линий: (l_ns,l_ms,l_idc,l_isd,l_id,l_iq,l_ud,l_uq)

# и 4 оси: ax1..ax4

if axes and lines and len(lines) >= 8:

# считаем ось X как в gui_ws: время относительно последней точки

ts = self.state.trend_ts

if ts:

t0 = ts[-1]

xs_all = [(t - t0).total_seconds() for t in ts]

# ns, Ms

if self.state.trend_ns:

n = len(self.state.trend_ns)

xs = xs_all[-n:]

lines[0].set_data(xs, list(self.state.trend_ns))

if self.state.trend_Ms:

n = len(self.state.trend_Ms)

xs = xs_all[-n:]

lines[1].set_data(xs, list(self.state.trend_Ms))

# Idc / Isd

if self.state.trend_Idc:

n = len(self.state.trend_Idc)

xs = xs_all[-n:]

lines[2].set_data(xs, list(self.state.trend_Idc))

if self.state.trend_Isd:

n = len(self.state.trend_Isd)

xs = xs_all[-n:]

lines[3].set_data(xs, list(self.state.trend_Isd))

# Id/Iq/Ud/Uq — общая ось времени

if self.state.trend_Id:

n = len(self.state.trend_Id)

xs = xs_all[-n:]

lines[4].set_data(xs, list(self.state.trend_Id))

if self.state.trend_Iq:

n = len(self.state.trend_Iq)

xs = xs_all[-n:]

lines[5].set_data(xs, list(self.state.trend_Iq))

if self.state.trend_Ud:

n = len(self.state.trend_Ud)

xs = xs_all[-n:]

lines[6].set_data(xs, list(self.state.trend_Ud))

if self.state.trend_Uq:

n = len(self.state.trend_Uq)

xs = xs_all[-n:]

lines[7].set_data(xs, list(self.state.trend_Uq))

# autoscale

for ax in axes:

try:

ax.set_xlabel("seconds from now")

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

if fig:

try:

fig.canvas.draw_idle()

except Exception:

pass

finally:

self.root.after(500, self._tick_trends)

def _tick_maps(self):

try:

mp = self._mp

if not mp:

return

fig = mp.get("fig") or mp.get("figure")

# Ld(Id)

sc_ld = mp.get("sc_ld")

if sc_ld:

try:

sc_ld.set_data(list(self.state.map_Id), list(self.state.map_Ld))

ax = mp.get("ax5a")

if ax:

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

# Lq(Iq)

sc_lq = mp.get("sc_lq")

if sc_lq:

try:

sc_lq.set_data(list(self.state.map_Iq), list(self.state.map_Lq))

ax = mp.get("ax5b")

if ax:

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

# Torque & Power vs RPM

ln_torque = mp.get("ln_torque")

ln_pmech = mp.get("ln_pmech")

ln_pelec = mp.get("ln_pelec")

if ln_torque:

x = list(self.state.map_ns)

try:

ln_torque.set_data(x, list(self.state.map_Ms))

if ln_pmech:

ln_pmech.set_data(x, list(self.state.map_Pmech))

if ln_pelec:

ln_pelec.set_data(x, list(self.state.map_Pelec))

ax6 = mp.get("ax6")

ax6r = mp.get("ax6r") or mp.get("ax6_right")

for ax in (ax6, ax6r):

if ax:

ax.relim()

ax.autoscale_view()

except Exception:

pass

if fig:

try:

fig.canvas.draw_idle()

except Exception:

pass

finally:

self.root.after(800, self._tick_maps)

#ui_style.py

from tkinter import ttk

from state import APP_FONT, MONO_FONT, PAD

def init_style(root, dark=False):

style = ttk.Style()

base = "clam" if "clam" in style.theme_names() else style.theme_use()

style.theme_use(base)

if dark:

bg, fg, acc, sub, frame = "#1f2227","#e6e6e6","#3a7afe","#9aa0a6","#2a2f36"

else:

bg, fg, acc, sub, frame = "#f6f7fb","#202124","#215df0","#5f6368","#ffffff"

style.configure(".", font=APP_FONT)

style.configure("TFrame", background=bg)

style.configure("TLabelframe", background=bg)

style.configure("TLabelframe.Label", background=bg, foreground=fg, font=("Segoe UI Semibold", 10))

style.configure("TLabel", background=bg, foreground=fg)

style.configure("TButton", padding=(10,6))

style.configure("Accent.TButton", foreground="white", background=acc)

style.map("Accent.TButton", background=[("active", acc)])

style.configure("Toolbar.TFrame", background=frame)

style.configure("Card.TFrame", background=frame, relief="groove", borderwidth=1)

style.configure("Treeview", font=MONO_FONT, background=frame, fieldbackground=frame, foreground=fg, rowheight=22)

style.configure("Treeview.Heading", font=("Segoe UI Semibold", 9))

return style

# фокус и стрелки для Scale

_active_scale = None

def make_focusable_scale(scale, var, step=1.0):

def on_click(_):

nonlocal step

global _active_scale

_active_scale = (scale, var, step)

scale.focus_set()

scale.bind("<Button-1>", on_click)

def bind_arrow_keys(root):

def on_arrow_key(event):

global _active_scale

if not _active_scale:

return

scale, var, step = _active_scale

value = var.get()

if event.keysym == "Up":

var.set(value + step)

elif event.keysym == "Down":

var.set(value - step)

root.bind("<Up>", on_arrow_key)

root.bind("<Down>", on_arrow_key)

# view.py

from __future__ import annotations

import tkinter as tk

from tkinter import ttk, Text

from dataclasses import dataclass

from datetime import datetime

import csv

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

from matplotlib.figure import Figure

# ---- наши модули ----

from state import AppState as State, PAD, TELEM_COLUMNS

try:

from state import GEAR_MAP

except Exception:

GEAR_MAP = {"D": 4, "R": 3, "N": 2}

@dataclass

class ViewRefs:

root: tk.Tk

style: ttk.Style

# верхняя панель

toolbar: ttk.Frame

conn_pill_wrap: tk.Frame

# вкладки

notebook: ttk.Notebook

main_frame: ttk.Frame

ind_frame: ttk.Frame

log_frame: ttk.Frame

trends_frame: ttk.Frame

maps_frame: ttk.Frame

# Control

controls_container: ttk.Frame

mode_frame: ttk.LabelFrame

currents_frame: ttk.LabelFrame

limits_frame: ttk.LabelFrame

params_frame: ttk.LabelFrame

can_frame: ttk.LabelFrame

voltage_frame: ttk.LabelFrame

flux_frame: ttk.LabelFrame

# ЕДИНЫЙ ползунок слева

slider_frame: ttk.Frame

main_slider: ttk.Scale

main_entry: ttk.Entry  # фактически Spinbox, но тип для удобства

# Logbook

telem_tree: ttk.Treeview

log_box: Text

# Trends (оси/линии)

fig_trends: Figure

canvas_trends: FigureCanvasTkAgg

ax1: any; l_ns: any

ax2: any; l_ms: any

ax3: any; l_idc: any; l_isd: any

ax4: any; l_id: any; l_iq: any; l_ud: any; l_uq: any

# Maps

fig_maps: Figure

canvas_maps: FigureCanvasTkAgg

ax5a: any; sc_ld: any

ax5b: any; sc_lq: any

ax6: any; ax6_right: any; ln_torque: any; ln_pmech: any; ln_pelec: any

# --- вспомогательные для «активного ползунка» (стрелки ↑/↓) ---

_active_scale: tuple[ttk.Scale, tk.Variable, float] | None = None

# Spinbox с удобными стрелками и шорткатами

def _make_num_spin(parent, var, from_=-1000.0, to=1000.0, step=0.1, width=10):

try:

sp = ttk.Spinbox(parent, textvariable=var, from_=from_, to=to, increment=step,

width=width, justify="right")

except Exception:

sp = tk.Spinbox(parent, textvariable=var, from_=from_, to=to, increment=step,

width=width, justify="right")

def _nudge(delta):

try:

val = float(var.get() or 0.0)

except Exception:

val = 0.0

newv = max(from_, min(to, val + delta))

var.set(f"{newv:.3f}")

sp.bind("<Shift-Up>",   lambda e: (_nudge(step*10), "break")[1])

sp.bind("<Shift-Down>", lambda e: (_nudge(-step*10), "break")[1])

sp.bind("<Return>",     lambda e: (_nudge(0.0), "break")[1])

return sp

def _bind_spin_steps(spin, var, step: float):

# Перепривязываем шорткаты под текущий шаг

for seq in ("<Shift-Up>", "<Shift-Down>", "<Return>"):

try:

spin.unbind(seq)

except Exception:

pass

def _nudge(delta):

try:

val = float(var.get() or 0.0)

except Exception:

val = 0.0

var.set(f"{val + delta:.3f}")

spin.bind("<Shift-Up>",   lambda e: (_nudge(step*10), "break")[1])

spin.bind("<Shift-Down>", lambda e: (_nudge(-step*10), "break")[1])

spin.bind("<Return>",     lambda e: (_nudge(0.0), "break")[1])

def _make_focusable_scale(scale: ttk.Scale, var: tk.Variable, step: float = 1.0):

def on_click(_):

global _active_scale

_active_scale = (scale, var, step)

scale.focus_set()

scale.bind("<Button-1>", on_click)

def _on_arrow_key(event):

global _active_scale

if _active_scale is None:

return

scale, var, step = _active_scale

try:

val = float(var.get())

except Exception:

return

if event.keysym == "Up":

var.set(val + step)

elif event.keysym == "Down":

var.set(val - step)

# =========================

#     СБОРКА ИНТЕРФЕЙСА

# =========================

def build_ui(root, state: State, handlers) -> ViewRefs:

"""

Создаёт весь UI. Все обработчики — из dict `handlers` (controllers.handlers()).

"""

# 1) Стиль уже инициализирован в app.py; возьмём текущий

style = ttk.Style()

# 2) Переменные (если не были созданы в state — создаём тут и сохраняем в state)

sv = lambda cur=None, default="": cur if isinstance(cur, tk.StringVar) else tk.StringVar(value=default, master=root)

dv = lambda cur=None, default=0.0: cur if isinstance(cur, tk.DoubleVar) else tk.DoubleVar(value=default, master=root)

bv = lambda cur=None, default=False: cur if isinstance(cur, tk.BooleanVar) else tk.BooleanVar(value=default, master=root)

iv = lambda cur=None, default=0: cur if isinstance(cur, tk.IntVar) else tk.IntVar(value=default, master=root)

state.conn_var   = sv(state.conn_var, "disabled")

state.conn_color = sv(state.conn_color, "#d72c20")

state.mode_var = sv(state.mode_var, "currents")

state.gear_var = sv(state.gear_var, "N")

state.Id_var = sv(state.Id_var, "-0.5")

state.Iq_var = sv(state.Iq_var, "0.0")

state.speed_var  = dv(state.speed_var, 0.0)

state.torque_var = dv(state.torque_var, 0.0)

state.M_min_var      = sv(state.M_min_var, "-50.0")

state.M_max_var      = sv(state.M_max_var, "400.0")

state.M_grad_max_var = sv(state.M_grad_max_var, "50")

state.n_max_var      = sv(state.n_max_var, "1000")

# массивы строк для CAN (12 полей: id, data0..7, len, flags, ts)

if not getattr(state, "can_rx_data", None) or len(state.can_rx_data) != 12:

state.can_rx_data = [sv(master=root) for _ in range(12)]

if not getattr(state, "can_tx_data", None) or len(state.can_tx_data) != 12:

state.can_tx_data = [sv(master=root) for _ in range(12)]

state.log_enabled = bv(state.log_enabled, True)

state.log_rows = getattr(state, "log_rows", []) or []

state.max_rows = getattr(state, "max_rows", 5000) or 5000

# 3) Toolbar

toolbar = ttk.Frame(root, style="Toolbar.TFrame")

toolbar.pack(fill="x")

ttk.Button(toolbar, text="Send", style="Accent.TButton",

command=handlers.get("send_all", lambda: None)).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="▶ Start", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("Init")).pack(side="left", padx=(PAD, 4), pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="■ Stop", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("Stop")).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="↺ Reset", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("Read2")).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

ttk.Button(toolbar, text="💾 Save", width=14,

command=lambda: handlers.get("send_cmd", lambda *_: None)("SaveCfg")).pack(side="left", padx=4, pady=PAD)

pill_wrap = _make_pill(toolbar, state.conn_var, state.conn_color, style)

pill_wrap.pack(side="right", padx=6, pady=6)

# 4) Вкладки

notebook = ttk.Notebook(root); notebook.pack(fill="both", expand=True)

main_frame   = ttk.Frame(notebook); notebook.add(main_frame, text="Control")

ind_frame    = ttk.Frame(notebook); notebook.add(ind_frame,  text="Indication")

log_frame    = ttk.Frame(notebook); notebook.add(log_frame,  text="Logbook")

trends_frame = ttk.Frame(notebook); notebook.add(trends_frame, text="Trends")

maps_frame   = ttk.Frame(notebook); notebook.add(maps_frame,   text="Maps")

# === Control ===

main_inner = ttk.Frame(main_frame)

main_inner.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

# 0-я колонка — для вертикального ползунка (узкая)

main_inner.grid_columnconfigure(0, weight=0, minsize=120)

# 1–2 колонки — остальной контент

main_inner.grid_columnconfigure(1, weight=1)

main_inner.grid_columnconfigure(2, weight=1)

# верхняя «карточка» управления

controls_container = ttk.Frame(main_inner, style="Card.TFrame")

controls_container.grid(row=0, column=1, columnspan=2, sticky="ew", padx=(0,10), pady=(0,10))

# Gear

gear_frame = ttk.LabelFrame(controls_container, text="Gear")

gear_frame.pack(side="left", padx=10, pady=10)

for i, g in enumerate(("D", "R", "N")):

ttk.Radiobutton(gear_frame, text=g, value=g, variable=state.gear_var).grid(row=0, column=i, padx=6, pady=6)

# Mode

mode_frame = ttk.LabelFrame(controls_container, text="Mode")

mode_frame.pack(side="left", padx=10, pady=10)

# --- ЛЕВАЯ КОЛОНКА: единый ползунок + SPINBOX cо стрелками ---

slider_frame = ttk.Frame(main_inner, width=180, height=450)

slider_frame.grid(row=0, column=0, rowspan=6, padx=(10, 10), pady=10, sticky="ns")

slider_frame.pack_propagate(False)

slider_title = ttk.Label(slider_frame, text="", justify="center")

slider_title.grid(row=0, column=0, pady=(0, 4))

main_slider = ttk.Scale(slider_frame, orient="vertical", length=300)

main_slider.grid(row=1, column=0, sticky="ns", padx=6, pady=6)

main_slider.bind("<Button-1>", lambda e: main_slider.focus_set())

# Spinbox под ползунком (стрелочки ↑/↓)

try:

main_entry = ttk.Spinbox(slider_frame, width=8, justify="right")

except Exception:

main_entry = tk.Spinbox(slider_frame, width=8, justify="right")

main_entry.grid(row=2, column=0, pady=(4, 0))

# Горячие клавиши ↑/↓ для активного слайдера

root.bind("<Up>", _on_arrow_key)

root.bind("<Down>", _on_arrow_key)

# Функция, которая перенастраивает ползунок и SPINBOX под режим

def _configure_main_slider(mode: str):

if mode == "speed":

slider_title.configure(text="Speed\nrpm")

main_slider.configure(from_=20000, to=0, variable=state.speed_var)

_make_focusable_scale(main_slider, state.speed_var, step=1.0)

# настроим spinbox

try:

main_entry.configure(textvariable=state.speed_var, from_=0, to=20000, increment=1.0)

except Exception:

main_entry.config(textvariable=state.speed_var, from_=0, to=20000, increment=1.0)

_bind_spin_steps(main_entry, state.speed_var, step=1.0)

def _on_release(_=None):

_ui_log(state, "[UI] ns изменён локально → нажмите «Отправить»")

main_slider.unbind("<ButtonRelease-1>")

main_slider.bind("<ButtonRelease-1>", _on_release)

else:  # torque или currents

slider_title.configure(text="Torque\nN·m")

main_slider.configure(from_=500, to=0, variable=state.torque_var)

_make_focusable_scale(main_slider, state.torque_var, step=1.0)

try:

main_entry.configure(textvariable=state.torque_var, from_=0, to=500, increment=1.0)

except Exception:

main_entry.config(textvariable=state.torque_var, from_=0, to=500, increment=1.0)

_bind_spin_steps(main_entry, state.torque_var, step=1.0)

def _on_release(_=None):

_ui_log(state, "[UI] Ms изменён локально → нажмите «Отправить»")

main_slider.unbind("<ButtonRelease-1>")

main_slider.bind("<ButtonRelease-1>", _on_release)

# Радиокнопки режимов (сообщаем контроллеру и сразу переконфигурируем слайдер/спинбокс)

def _on_mode_pick(val):

handlers.get("set_mode", lambda *_: None)(val)

_configure_main_slider(val)

ttk.Radiobutton(mode_frame, text="Torque (Ms)", value="torque",

variable=state.mode_var, command=lambda: _on_mode_pick("torque")).grid(row=0, column=0, padx=8, pady=8, sticky="w")

ttk.Radiobutton(mode_frame, text="Currents (Id/Iq)", value="currents",

variable=state.mode_var, command=lambda: _on_mode_pick("currents")).grid(row=0, column=1, padx=8, pady=8, sticky="w")

ttk.Radiobutton(mode_frame, text="Frequency (ns)", value="speed",

variable=state.mode_var, command=lambda: _on_mode_pick("speed")).grid(row=0, column=2, padx=8, pady=8, sticky="w")

# Currents

currents_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="Currents")

currents_frame.grid(row=1, column=1, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

ttk.Label(currents_frame, text="Id [A]").grid(row=0, column=0, sticky="e", padx=6, pady=6)

_make_num_spin(currents_frame, state.Id_var, from_=-1000.0, to=1000.0, step=0.1, width=10)\

.grid(row=0, column=1, sticky="w")

ttk.Label(currents_frame, text="Iq [A]").grid(row=0, column=2, sticky="e", padx=6, pady=6)

_make_num_spin(currents_frame, state.Iq_var, from_=-1000.0, to=1000.0, step=0.1, width=10)\

.grid(row=0, column=3, sticky="w")

# Limits

limits_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="Limits")

limits_frame.grid(row=1, column=2, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

_labent(limits_frame, 0, 0, "M_min [Н·м]", state.M_min_var)

_labent(limits_frame, 0, 2, "M_max [Н·м]", state.M_max_var)

_labent(limits_frame, 1, 0, "M_grad_max",  state.M_grad_max_var)

_labent(limits_frame, 1, 2, "n_max [rpm]", state.n_max_var)

# Параметры стенда (поля-отображение)

params_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="MCU_VCU_parameters")

params_frame.grid(row=2, column=1, columnspan=2, padx=(0,10), pady=0, sticky="nsew")

state.entry_vars = getattr(state, "entry_vars", {}) or {}

for i, param in enumerate([

"Speed rotation",

"Torque (Ms)",

"direct current (Idc)",

"Stator current d (Isd)",

"IGBT temperature",

"Stator temperature",

]):

ttk.Label(params_frame, text=param + ":").grid(row=i, column=0, sticky="e", padx=5, pady=5)

var = state.entry_vars.get(param) or tk.StringVar(master=root)

state.entry_vars[param] = var

ttk.Entry(params_frame, textvariable=var, width=20).grid(row=i, column=1, padx=5, pady=5)

# CAN Tx/Rx (12 полей: id, data0..7, len, flags, ts)

can_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="Tx / Rx CAN")

can_frame.grid(row=3, column=1, columnspan=2, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

headers = ["id"] + [f"data{i}" for i in range(8)] + ["len", "flags", "ts"]

for col, header in enumerate(headers):

ttk.Label(can_frame, text=header, anchor="center", width=8).grid(row=0, column=col+1, padx=2, pady=(0,5))

ttk.Label(can_frame, text="Tx:").grid(row=1, column=0, sticky="e", padx=3)

ttk.Label(can_frame, text="Rx:").grid(row=2, column=0, sticky="e", padx=3)

for col in range(12):

Entry(can_frame, textvariable=state.can_tx_data[col], width=8, justify="center", state="readonly")\

.grid(row=1, column=col+1, padx=2, pady=2)

for col in range(12):

Entry(can_frame, textvariable=state.can_rx_data[col], width=8, justify="center", state="readonly")\

.grid(row=2, column=col+1, padx=2, pady=2)

# MCU Current & Voltage

voltage_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="MCU Current & Voltage")

voltage_frame.grid(row=4, column=1, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

for i, param in enumerate(["Ud", "Uq", "Id", "Iq"]):

ttk.Label(voltage_frame, text=param + ":").grid(row=i, column=0, sticky="e", padx=5, pady=3)

var = state.entry_vars.get(param) or tk.StringVar(master=root)

state.entry_vars[param] = var

ttk.Entry(voltage_frame, textvariable=var, width=15).grid(row=i, column=1, padx=5, pady=3)

# MCU Flux Parameters

flux_frame = ttk.LabelFrame(main_inner, text="MCU Flux Parameters")

flux_frame.grid(row=4, column=2, padx=(0,10), pady=10, sticky="nsew")

for i, param in enumerate(["Emf", "Welectrical", "motorRs", "Wmechanical"]):

ttk.Label(flux_frame, text=param + ":").grid(row=i, column=0, sticky="e", padx=5, pady=3)

var = state.entry_vars.get(param) or tk.StringVar(master=root)

state.entry_vars[param] = var

ttk.Entry(flux_frame, textvariable=var, width=15).grid(row=i, column=1, padx=5, pady=3)

# === Logbook ===

logbook_top = ttk.Frame(log_frame); logbook_top.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=(10,5))

lb_toolbar = ttk.Frame(logbook_top); lb_toolbar.pack(fill="x", pady=(0,6))

ttk.Checkbutton(lb_toolbar, text="Log telemetry", variable=state.log_enabled,

command=lambda: _ui_log(state, f"📒 logging: {'ON' if state.log_enabled.get() else 'OFF'}")

).pack(side="left")

ttk.Button(lb_toolbar, text="Clear",

command=handlers.get("clear_log", lambda: _clear_log_default(state))).pack(side="right", padx=4)

ttk.Button(lb_toolbar, text="Export CSV",

command=handlers.get("export_csv", lambda: _export_csv_default(state))).pack(side="right", padx=4)

telem_tree = ttk.Treeview(logbook_top, columns=TELEM_COLUMNS, show="headings", height=12)

for col in TELEM_COLUMNS:

telem_tree.heading(col, text=col)

telem_tree.column(col, width=100, anchor="center")

ys = ttk.Scrollbar(logbook_top, orient="vertical", command=telem_tree.yview)

telem_tree.configure(yscroll=ys.set)

telem_tree.pack(side="left", fill="both", expand=True)

ys.pack(side="right", fill="y")

state.telem_tree = telem_tree

log_events = ttk.LabelFrame(log_frame, text="Events")

log_events.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=(0,10))

log_box = Text(log_events, height=8, wrap="word")

log_box.pack(fill="both", padx=6, pady=6, expand=True)

state.log_box = log_box

root.bind_all("<Control-l>", lambda e: state.log_enabled.set(not state.log_enabled.get()))

root.bind_all("<Control-e>", lambda e: handlers.get("export_csv", lambda: _export_csv_default(state))())

root.bind_all("<Control-Shift-C>", lambda e: handlers.get("clear_log", lambda: _clear_log_default(state))())

# === Trends ===

trends_container = ttk.Frame(trends_frame); trends_container.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

fig_trends = Figure(figsize=(8, 5), dpi=100)

ax1 = fig_trends.add_subplot(221); ax1.set_title("ns (rpm)"); ax1.grid(True)

ax2 = fig_trends.add_subplot(222); ax2.set_title("Ms (N·m)"); ax2.grid(True)

ax3 = fig_trends.add_subplot(223); ax3.set_title("Idc/Isd (A)"); ax3.grid(True)

ax4 = fig_trends.add_subplot(224); ax4.set_title("Id/Iq & Ud/Uq"); ax4.grid(True)

l_ns,   = ax1.plot([], [])

l_ms,   = ax2.plot([], [])

l_idc,  = ax3.plot([], [], label="Idc")

l_isd,  = ax3.plot([], [], label="Isd"); ax3.legend()

l_id,   = ax4.plot([], [], label="Id")

l_iq,   = ax4.plot([], [], label="Iq")

l_ud,   = ax4.plot([], [], label="Ud", linestyle="--")

l_uq,   = ax4.plot([], [], label="Uq", linestyle="--"); ax4.legend()

canvas_trends = FigureCanvasTkAgg(fig_trends, master=trends_container)

canvas_trends.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

# === Maps ===

maps_container = ttk.Frame(maps_frame); maps_container.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10)

fig_maps = Figure(figsize=(8, 5), dpi=100)

ax5a = fig_maps.add_subplot(221)  # Ld(Id)

ax5b = fig_maps.add_subplot(222)  # Lq(Iq)

ax6  = fig_maps.add_subplot(212)  # Torque & Power vs RPM

ax5a.set_title("Ld vs Id"); ax5a.set_xlabel("Id, A"); ax5a.set_ylabel("Ld, H"); ax5a.grid(True)

ax5b.set_title("Lq vs Iq"); ax5b.set_xlabel("Iq, A"); ax5b.set_ylabel("Lq, H"); ax5b.grid(True)

ax6.set_title("Torque & Power vs RPM"); ax6.set_xlabel("RPM"); ax6.grid(True)

ax6_right = ax6.twinx(); ax6.set_ylabel("Torque, N·m"); ax6_right.set_ylabel("Power, kW")

sc_ld = ax5a.plot([], [], linestyle="", marker=".", markersize=3)[0]

sc_lq = ax5b.plot([], [], linestyle="", marker=".", markersize=3)[0]

ln_torque, = ax6.plot([], [], label="Torque (N·m)")

ln_pmech,  = ax6_right.plot([], [], label="P_mech (kW)")

ln_pelec,  = ax6_right.plot([], [], label="P_elec (kW)", linestyle="--")

ax6.legend([ln_torque, ln_pmech, ln_pelec], ["Torque (N·m)", "P_mech (kW)", "P_elec (kW)"])

canvas_maps = FigureCanvasTkAgg(fig_maps, master=maps_container)

canvas_maps.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

# стартовая конфигурация единого ползунка + спинбокса

_configure_main_slider(state.mode_var.get())

# Выдаём ссылки на графики/оси в state — чтобы контроллер мог обновлять

state.trends = {

"figure": fig_trends,

"canvas": canvas_trends,

# список осей

"axes": [ax1, ax2, ax3, ax4],

# список линий в ожидаемом порядке:

# 0: ns, 1: Ms, 2: Idc, 3: Isd, 4: Id, 5: Iq, 6: Ud, 7: Uq

"lines": [l_ns, l_ms, l_idc, l_isd, l_id, l_iq, l_ud, l_uq],

# именные ссылки — просто для удобства (можешь оставить или убрать)

"ax1": ax1, "ax2": ax2, "ax3": ax3, "ax4": ax4,

"l_ns": l_ns, "l_ms": l_ms,

"l_idc": l_idc, "l_isd": l_isd,

"l_id": l_id, "l_iq": l_iq, "l_ud": l_ud, "l_uq": l_uq,

}

state.maps = {

"figure": fig_maps, "canvas": canvas_maps,

"ax5a": ax5a, "sc_ld": sc_ld,

"ax5b": ax5b, "sc_lq": sc_lq,

"ax6": ax6, "ax6_right": ax6_right,

"ln_torque": ln_torque, "ln_pmech": ln_pmech, "ln_pelec": ln_pelec,

}

view = ViewRefs(

root=root, style=style,

toolbar=toolbar, conn_pill_wrap=pill_wrap,

notebook=notebook, main_frame=main_frame, ind_frame=ind_frame, log_frame=log_frame,

trends_frame=trends_frame, maps_frame=maps_frame,

controls_container=controls_container, mode_frame=mode_frame, currents_frame=currents_frame,

limits_frame=limits_frame, params_frame=params_frame, can_frame=can_frame,

voltage_frame=voltage_frame, flux_frame=flux_frame,

slider_frame=slider_frame, main_slider=main_slider, main_entry=main_entry,

telem_tree=telem_tree, log_box=log_box,

fig_trends=fig_trends, canvas_trends=canvas_trends,

ax1=ax1, l_ns=l_ns, ax2=ax2, l_ms=l_ms, ax3=ax3, l_idc=l_idc, l_isd=l_isd,

ax4=ax4, l_id=l_id, l_iq=l_iq, l_ud=l_ud, l_uq=l_uq,

fig_maps=fig_maps, canvas_maps=canvas_maps,

ax5a=ax5a, sc_ld=sc_ld, ax5b=ax5b, sc_lq=sc_lq,

ax6=ax6, ax6_right=ax6_right, ln_torque=ln_torque, ln_pmech=ln_pmech, ln_pelec=ln_pelec

)

# Для совместимости с контроллером — оба «виртуальных» ключа указывают на один виджет

view.widgets = {

"speed_slider":  main_slider,

"speed_entry":   main_entry,

"torque_slider": main_slider,

"torque_entry":  main_entry,

}

# опционально: дать контроллеру прямой вызов

view.configure_main_slider = _configure_main_slider

# если контроллер хочет что-то сделать после сборки view

after_hook = handlers.get("after_view_built")

if callable(after_hook):

try:

after_hook(view, state)

except Exception:

pass

return view

# =============== вспомогательные функции UI ===============

def _labent(parent: ttk.Frame, r: int, c: int, text: str, var: tk.Variable):

ttk.Label(parent, text=text).grid(row=r, column=c, sticky="e", padx=6, pady=6)

ttk.Entry(parent, width=10, textvariable=var).grid(row=r, column=c+1, sticky="w")

def _make_pill(parent, textvar: tk.StringVar, colorvar: tk.StringVar, style: ttk.Style) -> tk.Frame:

wrap = tk.Frame(parent, bg=style.lookup("Toolbar.TFrame", "background"))

dot = tk.Canvas(wrap, width=10, height=10, highlightthickness=0,

bg=style.lookup("Toolbar.TFrame", "background"))

oval = dot.create_oval(2, 2, 8, 8, fill=colorvar.get(), outline="")

lbl = ttk.Label(wrap, textvariable=textvar)

dot.grid(row=0, column=0, padx=(0, 6), pady=6)

lbl.grid(row=0, column=1, pady=6)

def _sync_color(*_):

try:

dot.itemconfig(oval, fill=colorvar.get())

except Exception:

pass

colorvar.trace_add("write", lambda *_: _sync_color())

return wrap

def _ui_log(state: State, msg: str):

if not getattr(state, "log_box", None):

return

state.log_box.insert("end", f"{datetime.now().strftime('%H:%M:%S')} {msg}\n")

state.log_box.see("end")

def _clear_log_default(state: State):

state.log_rows.clear()

if getattr(state, "telem_tree", None):

for i in state.telem_tree.get_children():

state.telem_tree.delete(i)

_ui_log(state, "🧹 journal cleared")

def _export_csv_default(state: State):

fname = f"logbook_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.csv"

with open(fname, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:

w = csv.writer(f, delimiter=";")

w.writerow(TELEM_COLUMNS)

for row in state.log_rows:

w.writerow([row.get(k, "") for k in TELEM_COLUMNS])

_ui_log(state, f"💾 exported: {fname}")

# удобный Getter для Entry (простой алиас, чтобы не импортировать напрямую вверху)

def Entry(parent, **kwargs):

return ttk.Entry(parent, **kwargs)